Согласовано:	Утверждаю:

Начальник УДСБиО

_________Э.Б.Гадиев

___________2010 г.

Капитальный ремонт дорожного покрытия г.Владикавказа

(наименование стройки)

# ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на ул. Ростовская

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

- Основание: Дефектный акт

Сметная стоимость 3 089 186,00 руб.

- Средства  на оплату труда 26348 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 01.01.2000 г.

С пересчетом в цены на 4 кв.2009 г.

## Составил Степина Г.П.

должность, подпись( инициалы, фамилия)

## Проверил Черноглазова С.В.

должность, подпись( инициалы, фамилия)

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы |  |  | Общая стоимость |  |  | Т/з осн. раб. на ед./ Всего | Т/з мех. на ед./ Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  | Всего | В том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. |  |  |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕР1-01-014-6 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 3-разборка бордюра | 1000 м3 грунта | 0,12 | 10033,36 | 391,27 | 9630,88 1725,94 | 1204 | 47 | 1156 207 | 43,62 5,2344 | 125,48 15,0576 |
| 2 | ТЕР1-02-057-3 ОЗП*1,2; ТЗ*1,2 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3 Обоснования коэф-в: 3.187 Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом (ОЗП*1,2) | 100 м3 грунта | 0,25 | 2669,47 | 2669,47 |  | 667 | 667 |  | 297,6 74,4 |  |
| 3 | ССЦ-2003г. | Транспортировка разобранного материала на 12 км | тн | 240 | 18,11 |  | 18,11 | 4346 |  | 4346 |  |  |
| 4 | ТЕР27-03-009-2 | Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 1000 мм, толщина слоя 10 см | 100 м2 | 20 | 2115,46 | 57,00 | 2046,64 138,11 | 42309 | 1140 | 40933 2762 | 5,81 116,2 | 9,09 181,8 |
| 5 | ТЕР27-03-008-4 | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных | 100 м3 конструкций | 0,22 | 9669,39 | 1717,09 | 7952,30 538,20 | 2127 | 378 | 1750 118 | 179,8 39,556 | 45,63 10,0386 |
| 6 | ТЕРр66-22-1 | Замена люков и кирпичных горловин колодцев | 1 люк | 6 | 967,72 | 44,44 | 7,41 | 5806 | 267 | 44 | 4,53 27,18 | 0,1 0,6 |
| 7 | ТЕРр66-22-1 | Поднятие горловин без замены люков 348,68 = 967,72 - 619,04 | 1 люк | 8 | 348,68 | 44,44 | 7,41 | 2789 | 356 | 59 | 4,53 36,24 | 0,1 0,8 |
| 8 | ТЕР27-03-001-3 | Исправление профиля оснований гравийных с добавлением нового материала | 1000 м2 площади основания | 1 | 2911,28 | 324,48 | 2553,35 358,59 | 2911 | 324 | 2553 359 | 34,3 34,3 | 22,95 22,95 |
| 9 | СЦМ-408-0245 | ГПС | м3 | 66 | 58,44 |  |  | 3857 |  |  |  |  |
| 10 | ССЦ-2003г. | Транспортировка скола и асфальтобетона,грунта на 12 км | тн | 284 | 18,11 |  | 18,11 | 5143 |  | 5143 |  |  |
| 11 | ТЕР1-02-057-3 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3-погрузка | 100 м3 грунта | 0,2 | 2224,56 | 2224,56 |  | 445 | 445 |  | 248 49,6 |  |
| 12 | ССЦ-2003г. | Транспортировка грунта на 12 км | тн | 40 | 18,11 |  | 18,11 | 724 |  | 724 |  |  |
| 13 | ТЕР27-03-004-2 | Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси без применения укладчиков асфальтобетона | 100 т смеси | 1 | 35300,33 | 688,37 | 2517,69 368,11 | 35300 | 688 | 2518 368 | 62,24 62,24 | 22,46 22,46 |
| 14 | ТЕР27-06-020-1 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 2,8 | 3244,82 | 423,60 | 2566,00 320,91 | 9085 | 1186 | 7185 899 | 38,3 107,24 | 19,12 53,536 |
| 15 | СЦМ-101-1559 | Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 | т | 0,0302 | 2565,31 |  |  | 77 |  |  |  |  |
| 16 | СЦМ-410-0006 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б | т | 270,48 | 347,02 |  |  | 93862 |  |  |  |  |
| 17 | ТЕР27-06-021-1 ПЗ*6; ОЗП*6; ЭМ*6; ЗПМ*6; МАТ*6; ТЗ*6; ТЗМ*6 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать к норме 27-06-020-1 | 1000 м2 покрытия | 2,8 | 23,46 | 6,00 | 17,46 | 66 | 17 | 49 | 0,54 1,512 |  |
| 18 | СЦМ-101-1559 | Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 | т | 0,0235 | 2565,31 |  |  | 60 |  |  |  |  |
| 19 | СЦМ-410-0006 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б | т | 203,28 | 347,02 |  |  | 70542 |  |  |  |  |
| 20 | ТЕР27-02-010-2 | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий | 100 м бортового камня | 6 | 5008,01 | 739,50 | 86,94 10,56 | 30048 | 4437 | 522 63 | 76,08 456,48 | 0,72 4,32 |
| 21 | СЦМ-403-0051 | Камни бортовые бетонные, марка 300 | м3 | 27 | 1884,74 |  |  | 50888 |  |  |  |  |
| 22 | ТЕР27-04-001-4 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня-под бордюр | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,5 | 3810,03 | 224,73 | 3569,69 335,77 | 1905 | 112 | 1785 168 | 24,19 12,095 | 20,6 10,3 |
| 23 | СЦМ-408-0055 | Щебень из гравия для строительных работ марка Др.24, фракция 20-40 мм | м3 | 63 | 134,84 |  |  | 8495 |  |  |  |  |
| Тротуар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | ТЕР1-01-014-6 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 3-разборка а/бетона | 1000 м3 грунта | 0,07 | 10033,36 | 391,27 | 9630,88 1725,94 | 702 | 27 | 674 121 | 43,62 3,0534 | 125,48 8,7836 |
| 25 | ТЕР27-03-008-4 | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных | 100 м3 конструкций | 0,25 | 9669,39 | 1717,09 | 7952,30 538,20 | 2417 | 429 | 1988 135 | 179,8 44,95 | 45,63 11,4075 |
| 26 | ТЕР1-02-057-3 ОЗП*1,2; ТЗ*1,2 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3 Обоснования коэф-в: 3.187 Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом (ОЗП*1,2) | 100 м3 грунта | 0,2 | 2669,47 | 2669,47 |  | 534 | 534 |  | 297,6 59,52 |  |
| 27 | ТЕР1-02-057-3 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3-погрузка | 100 м3 грунта | 0,35 | 2224,56 | 2224,56 |  | 779 | 779 |  | 248 86,8 |  |
| 28 | ССЦ-2003г. | Транспортировка лишнего грунта на 12 км | тн | 207 | 18,11 |  | 18,11 | 3749 |  | 3749 |  |  |
| 29 | ТЕР27-07-002-1 | Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из отсева 561,88 = 5 184,19 - 265,65 x 17,4 | 100 м2 дорожек и тротуаров | 18 | 561,88 | 255,05 | 302,37 44,84 | 10114 | 4591 | 5443 807 | 26,24 472,32 | 3,17 57,06 |
| 30 | РЦЦ РСО-А от 31.03.2009 г.№24 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 10-20 мм (410:5,24) (расход принят на 5см) | м3 | 124,2 | 78,25 |  |  | 9719 |  |  |  |  |
| 31 | ТЕР27-07-002-2 ПЗ*7; ОЗП*7; ЭМ*7; ЗПМ*7; МАТ*7; ТЗ*7; ТЗМ*7 | При изменении толщины оснований на каждый 1 см добавлять или исключать к норме 27-07-002-1 14,87 = 413,35 - 265,65 x 1,5 | 100 м2 дорожек и тротуаров | -18 | 104,09 | 36,75 | 67,34 8,12 | -1874 | -661 | -1212 -146 | 3,78 -68,04 | 0,7 -12,6 |
| 32 | ТЕР27-07-001-1 | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см | 100 м2 покрытия | 18 | 4044,99 | 161,48 | 17,92 0,66 | 72810 | 2907 | 323 12 | 15,12 272,16 | 0,07 1,26 |
| 33 | ТЕР27-07-001-2 ПЗ*4; ОЗП*4; ЭМ*4; ЗПМ*4; МАТ*4; ТЗ*4; ТЗМ*4 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять к норме 07-001-1 | 100 м2 покрытия | 18 | 2605,24 | 99,12 | 7,32 | 46894 | 1784 | 132 | 9,28 167,04 |  |
| 34 | ТЕР27-06-026-1 | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 2,02 | 1841,85 |  | 45,95 10,48 | 3721 |  | 93 21 |  | 0,66 1,3332 |
| Итого прямые затраты по смете |  |  |  |  |  |  |  | 522221 | 20454 | 79957 5894 | 2060,08 | 389,11 |
| Общестроительные работы |  |  |  |  |  |  |  | 499664 | 19831 | 65892 5894 | 1996,66 | 387,71 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  | 499664 | 19831 | 65892 5894 | 1996,66 | 387,71 |
| Итого материалы |  |  |  |  |  |  |  | 413944 |  |  |  |  |
| Итого маш. и мех-мы |  |  |  |  |  |  |  | 65892 |  | 65892 |  |  |
| Итого ФОТ |  |  |  |  |  |  |  | 25725 | 19831 | 5894 |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 34837 |  |  |  |  |
| 95,00% ФОТ (от 402,00) |  |  |  |  |  |  |  | 382 |  |  |  |  |
| 80,00% ФОТ (от 2 425,00) |  |  |  |  |  |  |  | 1940 |  |  |  |  |
| 142,00% ФОТ (от 22 898,00) |  |  |  |  |  |  |  | 32515 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 19589 |  |  |  |  |
| 50,00%*0,85 ФОТ (от 402,00) |  |  |  |  |  |  |  | 171 |  |  |  |  |
| 45,00%*0,85 ФОТ (от 2 425,00) |  |  |  |  |  |  |  | 928 |  |  |  |  |
| 95,00%*0,85 ФОТ (от 22 898,00) |  |  |  |  |  |  |  | 18490 |  |  |  |  |
| ИТОГО Общестроительные работы |  |  |  |  |  |  |  | 554090 |  |  |  |  |
| ИТОГО Перевозка |  |  |  |  |  |  |  | 13962 |  |  |  |  |
| Ремонтные работы |  |  |  |  |  |  |  | 8595 | 623 | 103 | 63,42 | 1,40 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  | 8595 | 623 | 103 | 63,42 | 1,40 |
| Итого материалы |  |  |  |  |  |  |  | 7870 |  |  |  |  |
| Итого маш. и мех-мы |  |  |  |  |  |  |  | 103 |  | 103 |  |  |
| Итого ФОТ |  |  |  |  |  |  |  | 623 | 623 |  |  |  |
| Накладные расходы 74,00% ФОТ (от 623,00) |  |  |  |  |  |  |  | 461 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 50,00% ФОТ (от 623,00) |  |  |  |  |  |  |  | 312 |  |  |  |  |
| ИТОГО Ремонтные работы |  |  |  |  |  |  |  | 9368 |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  | 522221 | 20454 | 79957 5894 | 2060,08 | 389,11 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 35298 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 19900 |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  | 577419 |  |  |  |  |
| Перевод в цены на 4 кв.2009 г. (577 418,00 х 5,35) |  |  |  |  |  |  |  | 3089186 |  |  |  |  |
| ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  | 3089186 |  |  |  |  |