(наименование стройки)

# ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на текущий ремонт покрытия на трамвайных путях  из бетонных плит по ул. Маркова от ул.Кирова до ул.Чкалова,

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

- Основание: Дефектный акт

Сметная стоимость 394,559 тыс.руб.

- Средства  на оплату труда 5,108 тыс.руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на  1 января 2001 г.

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Т/з осн. раб. на ед./ Всего | Т/з мех. на ед./ Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  | Всего | В том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. |  |  |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Новый Раздел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРр68-12-05 | Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных | 100 м3 конструкций | 0,33 | 2862,70 | 722,02 | 2140,68 266,33 | 945 | 238 | 707 88 | 77,72 25,65 | 16,85 5,56 |
| 2 | ТЕР27-03-008-05 | Разборка покрытий и оснований: цементо-бетонных | 100 м3 конструкций | 0,56 | 2090,05 | 515,06 | 1574,99 196,29 | 1170 | 288 | 882 110 | 57,42 32,16 | 12,43 6,96 |
| 3 | ТЕР27-07-002-01 | Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня | 100 м2 дорожек и тротуаров | 4,67 | 5184,19 | 255,05 | 302,37 44,84 | 24210 | 1191 | 1412 209 | 26,24 122,54 | 3,17 14,8 |
| 4 | ТЕР27-07-003-02 | Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов: песком | 100 м2 тротуара | 4,67 | 2621,79 | 397,71 | 159,96 6,48 | 12244 | 1857 | 747 30 | 42,4 198,01 | 0,98 4,58 |
| 5 | Калькуляция | Плитка бетонная | м2 | 165 | 98,92 |  |  | 16322 |  |  |  |  |
| 6 | ТЕРр51-06-01 | Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой | 100 м3 грунта | 0,7 | 4229,82 | 697,20 | 3532,62 | 2961 | 488 | 2473 | 83 58,1 | 42 29,4 |
| 7 | ССЦ-09/2008 стр.36 | Транспортировка грунта | тн | 118 | 16,72 |  | 16,72 | 1973 |  | 1973 |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  | 59825 | 4062 | 8194 437 | 436,46 | 61,3 |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  | 61663 | 4671 | 9423 437 | 436,46 | 61,3 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 6740 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 4445 |  |  |  |  |
| Итоги по разделу 1 Новый Раздел : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  |  | 1680 |  |  | 25,65 | 5,56 |
| Автомобильные дороги |  |  |  |  |  |  |  | 64821 |  |  | 352,71 | 26,34 |
| Земляные работы, выполняемые ручным способом (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  |  | 6347 |  |  | 58,1 | 29,4 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  | 72848 |  |  | 436,46 | 61,3 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  | 47569 |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  | 9423 |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  | 5108 |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 6740 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 4445 |  |  |  |  |
| Перевод стоимости в текущие цены 3 квартала 2008 года 72 848 * 4.59 |  |  |  |  |  |  |  | 334372 |  |  |  |  |
| Итого по разделу 1 Новый Раздел |  |  |  |  |  |  |  | 334372 |  |  | 436,46 | 61,3 |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  | 59825 | 4062 | 8194 437 | 436,46 | 61,3 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  | 61663 | 4671 | 9423 437 | 436,46 | 61,3 |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| стесненые условия при ремонтных работах ОЗП=15%; ЭМ=15% (Поз. 1-7) |  |  |  |  |  |  |  | 1838 | 609 | 1229 |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 6740 |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75% ФОТ (от 561) (Поз. 6-7) |  |  |  |  |  |  |  | 421 |  |  |  |  |
| 104% ФОТ (от 362) (Поз. 1) |  |  |  |  |  |  |  | 376 |  |  |  |  |
| 142% ФОТ (от 4185) (Поз. 2-5) |  |  |  |  |  |  |  | 5943 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 4445 |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45% ФОТ (от 561) (Поз. 6-7) |  |  |  |  |  |  |  | 252 |  |  |  |  |
| 60% ФОТ (от 362) (Поз. 1) |  |  |  |  |  |  |  | 217 |  |  |  |  |
| 95% ФОТ (от 4185) (Поз. 2-5) |  |  |  |  |  |  |  | 3976 |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  |  | 1680 |  |  | 25,65 | 5,56 |
| Автомобильные дороги |  |  |  |  |  |  |  | 64821 |  |  | 352,71 | 26,34 |
| Земляные работы, выполняемые ручным способом (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  |  | 6347 |  |  | 58,1 | 29,4 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  | 72848 |  |  | 436,46 | 61,3 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  | 47569 |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  | 9423 |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  | 5108 |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 6740 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 4445 |  |  |  |  |
| Перевод стоимости в текущие цены 3 квартала 2008 года 72 848 * 4.59 |  |  |  |  |  |  |  | 334372 |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  | 60187 |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  | 394559 |  |  | 436,46 | 61,3 |

## Составил

должность, подпись( инициалы, фамилия)

## Проверил

должность, подпись( инициалы, фамилия)