# ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 39

(локальная смета)

на  капитальный ремонт облицовки  панорамы   Осетия Ратная,

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

- Основание: дефектный акт

Сметная стоимость 822,888 тыс.руб.

- Средства  на оплату труда 28,578 тыс.руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 января_ 2001_ г.

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Т/з осн. раб. на ед./ Всего | Т/з мех. на ед./ Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  | Всего | В том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. |  |  |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Средняя часть панорамы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕР6-01-092-1 | Установка каркасов и сеток в стенах массой одного элемента до 20 кг | 1 т арматуры, закладных деталей | 0,2 | 418,88 | 299,32 | 74,76 10,41 | 84 | 60 | 15 2 | 32,82 6,56 | 0,8 0,16 |
| 2 | СЦМ 204-00-59 | Сетка | тн. | 0,2 | 11065,67 |  |  | 2213 |  |  |  |  |
| 3 | ТЕР15-01-003-6 | Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм многогранных колонн при числе плит в 1 м2 до 4 | 100 м2 поверхности облицовки | 0,67 | 43245,75 | 39705,04 | 267,69 50,89 | 28975 | 26602 | 179 34 | 3017,1 2021,46 | 4,26 2,85 |
| 4 | Счет | Плиты гранитные | м2 | 67 | 1028,33 |  |  | 68898 |  |  |  |  |
| 5 | ТЕР15-01-002-10 | Облицовка стен плитами из мрамора или травертина (полированного) толщиной 25 мм при числе плит в 1 м2 более 6 | 100 м2 поверхности облицовки | 0,12 | 17423,67 | 15629,26 | 103,63 32,74 | 2091 | 1876 | 12 4 | 1276,9 153,23 | 2,74 0,33 |
| 6 | Счет | Плиты из доломита | м2 | 12 | 326,80 |  |  | 3922 |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  | 106183 | 28538 | 206 40 | 2181,25 | 3,34 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 30016 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 15732 |  |  |  |  |
| Итоги по разделу 1 Средняя часть панорамы : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в жилищно-гражданском строительстве |  |  |  |  |  |  |  | 2419 |  |  | 6,56 | 0,16 |
| Отделочные работы |  |  |  |  |  |  |  | 149512 |  |  | 2174,69 | 3,18 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  | 151931 |  |  | 2181,25 | 3,34 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  | 77439 |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  | 206 |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  | 28578 |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 30016 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 15732 |  |  |  |  |
| перевод стоимости в текущие цены 3 квартала 2008 года 151 931 * 4.59 |  |  |  |  |  |  |  | 697363 |  |  |  |  |
| Итого по разделу 1 Средняя часть панорамы |  |  |  |  |  |  |  | 697363 |  |  | 2181,25 | 3,34 |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  | 106183 | 28538 | 206 40 | 2181,25 | 3,34 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 30016 |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 105% ФОТ (от 28516) (Поз. 3-6) |  |  |  |  |  |  |  | 29942 |  |  |  |  |
| 120% ФОТ (от 62) (Поз. 1-2) |  |  |  |  |  |  |  | 74 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 15732 |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55% ФОТ (от 28516) (Поз. 3-6) |  |  |  |  |  |  |  | 15684 |  |  |  |  |
| 77% ФОТ (от 62) (Поз. 1-2) |  |  |  |  |  |  |  | 48 |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в жилищно-гражданском строительстве |  |  |  |  |  |  |  | 2419 |  |  | 6,56 | 0,16 |
| Отделочные работы |  |  |  |  |  |  |  | 149512 |  |  | 2174,69 | 3,18 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  | 151931 |  |  | 2181,25 | 3,34 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  | 77439 |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  | 206 |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  | 28578 |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 30016 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 15732 |  |  |  |  |
| перевод стоимости в текущие цены 3 квартала 2008 года 151 931 * 4.59 |  |  |  |  |  |  |  | 697363 |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  | 125525 |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  | 822888 |  |  | 2181,25 | 3,34 |

## Составил

должность, подпись( инициалы, фамилия)

## Проверил

должность, подпись( инициалы, фамилия)