Согласовано:	Утверждаю:

Начальник УДСБ и О

«___»____Э.Б.Гадиев

Г.Владикавказ

(наименование стройки)

# ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на ул. Леваневского,  СОШ №24  устройство ограждения футбольного поля

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

- Основание: Дефектный акт

Сметная стоимость 226 815,00 руб.

- Средства  на оплату труда 5224 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 01.01.2000 г.

С пересчетом в цены на 4 кв.2009 г.

## Составил Степина Г.П.

должность, подпись( инициалы, фамилия)

## Проверил Черноглазова С.В.

должность, подпись( инициалы, фамилия)

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы |  |  | Общая стоимость |  |  | Т/з осн. раб. на ед./ Всего | Т/з мех. на ед./ Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  | Всего | В том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. |  |  |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕР1-02-058-3 | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов без откосов глубиной до 0,7 м группа грунтов 3 | 100 м3 грунта | 0,115 | 3686,67 | 3686,67 |  | 424 | 424 |  | 411 47,265 |  |
| 2 | ТЕР6-01-001-1 | Бетонирование столбов | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,115 | 66929,34 | 1462,38 | 992,30 161,20 | 7697 | 168 | 114 19 | 163,03 18,7484 | 10,51 1,2086 |
| 3 | ТЕР6-01-015-6 | Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона | 1 т | 0,138 | 1078,28 | 512,41 | 488,41 27,18 | 149 | 71 | 67 4 | 46,33 6,3935 | 4,38 0,6044 |
| 4 | ТИВА | Профтруба 100*50 (34000:5,59:1,18) | т | 0,138 | 5154,48 |  |  | 711 |  |  |  |  |
| 5 | ТЕР9-03-029-1 | Устройство каркаса м/ограждения из профтрубы с креплением к деталям в бетоне | 1 т конструкций | 1,346 | 1205,89 | 349,92 | 758,48 87,74 | 1623 | 471 | 1021 118 | 32,37 43,57 | 5,83 7,8472 |
| 6 | ТИВА | Профтруба 80*40 (31600:5,59:1,18) | т | 0,44 | 4790,64 |  |  | 2108 |  |  |  |  |
| 7 | ТИВА | Профтруба 30*30 (33500:5,59:1,18) | т | 0,558 | 5078,68 |  |  | 2834 |  |  |  |  |
| 8 | ТИВА | Полоса 4*30 (29400:5,59:1,18) | т | 0,316 | 4457,11 |  |  | 1408 |  |  |  |  |
| 9 | ТИВА | Уголок 45 (28900:5,59:1,18) | т | 0,032 | 4381,31 |  |  | 140 |  |  |  |  |
| 11 | ТЕРр68-25-1 | Устройство ограждения спортплощадок из сетки | 1 м2 сетки | 240 | 27,50 | 7,23 |  | 6600 | 1735 |  | 0,73 175,2 |  |
| 12 | ТЕР15-04-030-4 | Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 3,06 | 1254,87 | 723,39 | 2,44 0,12 | 3840 | 2214 | 7 | 71,06 217,4436 | 0,04 0,1224 |
| Итого прямые затраты по смете |  |  |  |  |  |  |  | 27534 | 5083 | 1209 141 | 508,62 | 9,78 |
| Общестроительные работы |  |  |  |  |  |  |  | 19311 | 2877 | 188 23 | 289,85 | 1,94 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  | 19311 | 2877 | 188 23 | 289,85 | 1,94 |
| Итого материалы |  |  |  |  |  |  |  | 16246 |  |  |  |  |
| Итого маш. и мех-мы |  |  |  |  |  |  |  | 188 |  | 188 |  |  |
| Итого ФОТ |  |  |  |  |  |  |  | 2900 | 2877 | 23 |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 2939 |  |  |  |  |
| 80,00% ФОТ (от 424,00) |  |  |  |  |  |  |  | 339 |  |  |  |  |
| 105,00% ФОТ (от 2 476,00) |  |  |  |  |  |  |  | 2600 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 1579 |  |  |  |  |
| 45,00% ФОТ (от 424,00) |  |  |  |  |  |  |  | 191 |  |  |  |  |
| 65,00% ФОТ (от 262,00) |  |  |  |  |  |  |  | 170 |  |  |  |  |
| 55,00% ФОТ (от 2 214,00) |  |  |  |  |  |  |  | 1218 |  |  |  |  |
| ИТОГО Общестроительные работы |  |  |  |  |  |  |  | 23829 |  |  |  |  |
| Монтаж металлоконструкций |  |  |  |  |  |  |  | 1623 | 471 | 1021 118 | 43,57 | 7,85 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  | 1623 | 471 | 1021 118 | 43,57 | 7,85 |
| Итого материалы |  |  |  |  |  |  |  | 131 |  |  |  |  |
| Итого маш. и мех-мы |  |  |  |  |  |  |  | 1021 |  | 1021 |  |  |
| Итого ФОТ |  |  |  |  |  |  |  | 589 | 471 | 118 |  |  |
| Накладные расходы 90,00% ФОТ (от 589,00) |  |  |  |  |  |  |  | 530 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 85,00% ФОТ (от 589,00) |  |  |  |  |  |  |  | 501 |  |  |  |  |
| ИТОГО Монтаж металлоконструкций |  |  |  |  |  |  |  | 2654 |  |  |  |  |
| Ремонтные работы |  |  |  |  |  |  |  | 6600 | 1735 |  | 175,20 |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  | 6600 | 1735 |  | 175,20 |  |
| Итого материалы |  |  |  |  |  |  |  | 4865 |  |  |  |  |
| Итого маш. и мех-мы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого ФОТ |  |  |  |  |  |  |  | 1735 | 1735 |  |  |  |
| Накладные расходы 104,00% ФОТ (от 1 735,00) |  |  |  |  |  |  |  | 1804 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 60,00% ФОТ (от 1 735,00) |  |  |  |  |  |  |  | 1041 |  |  |  |  |
| ИТОГО Ремонтные работы |  |  |  |  |  |  |  | 9445 |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  | 27534 | 5083 | 1209 141 | 508,62 | 9,78 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 5274 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 3120 |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  | 35928 |  |  |  |  |
| Перевод в цены на 4 кв.2009 г. (35 928,00 х 5,35) |  |  |  |  |  |  |  | 192216 |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  | 34599 |  |  |  |  |
| ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  | 226815 |  |  |  |  |