Планировка русла р.Терек с устройством прорези

от автодорожного моста по ул.Чапаева до моста по ул.Пожарского

(наименование стройки)

# ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 4

(локальная смета)

Планировка русла р.Терек выше автодорожного моста по ул. Пожарского (ПК10+00 - ПК14+63)

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

- Основание: чертежи №

Сметная стоимость 167779,17 руб.

- Средства  на оплату труда 17678,91 руб.

Составлен(а) в базисных ценах по состоянию на 01.01.2000 г.

## Составил

должность, подпись( инициалы, фамилия)

## Проверил

должность, подпись( инициалы, фамилия)

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб. на ед./ Всего | Т/з мех. на ед./ Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. | Мат. |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. | Мат. |  |  |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТЕР01-01-031-03 ЭМ*1,06; ЗПМ*1,06; ТЗМ*1,06 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 96 (130) кВт (л.с.), 3 группа грунтов КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.31 Разработка грунта экскаваторами и бульдозерами при работе на водохозяйственном строительстве ЭМ=1,06; ЗПМ=1,06; ТЗМ=1,06 | 1000 м3 грунта | 2,855 | 1394,44 |  | 1394,44 212,40 |  | 3981,13 |  | 3981,13 606,41 |  |  | 12,826 36,62 |
| 2 | ТЕР01-01-031-11 | При перемещении грунта на последующие 10 м добавлять: к норме 01-01-031-3 | 1000 м3 грунта | 0,952 | 1040,45 |  | 1040,45 158,48 |  | 990,51 |  | 990,51 150,87 |  |  | 9,57 9,11 |
| 3 | ТЕР01-01-031-11 ПЗ*2; ОЗП*2; ЭМ*2; ЗПМ*2; МАТ*2; ТЗ*2; ТЗМ*2 | При перемещении грунта на последующие 20 м добавлять: к норме 01-01-031-3 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=2; ОЗП=2; ЭМ=2; ЗПМ=2; МАТ=2; ТЗ=2; ТЗМ=2 | 1000 м3 грунта | 0,952 | 2080,90 |  | 2080,90 316,96 |  | 1981,02 |  | 1981,02 301,75 |  |  | 19,14 18,22 |
| 4 | ТЕР01-01-013-15 ЭМ*1,06; ЗПМ*1,06; ТЗМ*1,06 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 3 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.15 Разработка грунта экскаваторами и бульдозерами при работе на сооружении магистральных трубопроводов ЭМ=1,06; ЗПМ=1,06; ТЗМ=1,06 | 1000 м3 грунта | 10,923 | 6590,19 | 284,98 | 6294,00 932,98 | 11,21 | 71984,69 | 3112,84 | 68749,41 10190,94 | 122,44 | 31,77 347,02 | 59,148 646,07 |
| 5 | Стройцена | Транспортировка грунта на расстояние до 1км 3,65х1,08=3,94руб. | т | 11097 | 3,94 |  | 3,94 |  | 43722,18 |  | 43722,18 |  |  |  |
| 6 | ТЕР01-01-031-03 | Послойное разравнивание грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 96 (130) кВт (л.с.), 3 группа грунтов | 1000 м3 грунта | 6,165 | 1315,51 |  | 1315,51 200,38 |  | 8110,12 |  | 8110,12 1235,34 |  |  | 12,1 74,6 |
| 7 | ТЕР01-02-001-02 | Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 30 см | 1000 м3 уплотненного грунта | 6,165 | 1462,75 |  | 1462,75 254,86 |  | 9017,85 |  | 9017,85 1571,21 |  |  | 15,39 94,88 |
| 8 | ТЕР01-02-001-08 ПЗ*3; ОЗП*3; ЭМ*3; ЗПМ*3; МАТ*3; ТЗ*3; ТЗМ*3 | На последующие 3 прохода по одному следу добавлять: к норме 01-02-001-2 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=3; ОЗП=3; ЭМ=3; ЗПМ=3; МАТ=3; ТЗ=3; ТЗМ=3 | 1000 м3 уплотненного грунта | 6,165 | 557,19 |  | 557,19 68,55 |  | 3435,08 |  | 3435,08 422,61 |  |  | 4,14 25,52 |
| 9 | ТЕР01-01-036-02 | Планировка площадей бульдозерами мощностью: 79 (108) кВт (л.с.) | 1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера | 21 | 22,79 |  | 22,79 4,14 |  | 478,59 |  | 478,59 86,94 |  |  | 0,25 5,25 |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  |  | 143701,17 | 3112,84 | 140465,89 14566,07 | 122,44 | 347,02 | 910,27 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 16794,96 |  |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 95% ФОТ (от 17678,91) (Поз. 1-9) |  |  |  |  |  |  |  |  | 16794,96 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 7283,04 |  |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50% ЗПМ (от 14566,07) (Поз. 1-9) |  |  |  |  |  |  |  |  | 7283,04 |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  | 167779,17 |  |  |  | 347,02 | 910,27 |