Капитальный ремонт автодорог гор. Владикавказ РСО-Алания (наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

(локальная смета)

на капитальный ремонт ул.Зангиева г.Владикавказ

(наименование работ и затрат,наименование объекта)

Основание	дефектная ведомость

Сметная стоимость руб	119048

Средства на оплату труда руб	2035

Составлена в ценах января	2000г.

| № п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Количество | Стоимость на единицу, руб |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят, обсл. машин |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | Экспл. машин | Всего | Основной зарплаты | Экспл. машин | обслуживающ. машины |  |
|  |  |  | ед. изм. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Основной зарплаты | В т.ч. зарплаты |  |  | В т.ч. зарплаты | На един. | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | ТЕР27-06-020-01 (0) | Устройство покрытия толщиной 4 см(5см) из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/мЗ | 1,84 | 3 244,82 | 2 566 | 5 970 | 779 | 4 721 | 38,3 | 70 |
|  |  |  | 1000 м2 покрытия | 423,6 | 321,54 |  |  | 592 | 19,12 | 35 |

| 2 | [Счет] | Асфальтобетон (1,84*96,6) | 177,7тн | 412,76 | 0 | 73347 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | [Счет] | Битум (1,84*0,0108) | 0,01809 | 3 070,33 | 0 | 56 |  |  |  |  |
| 4 | ТЕР27-06-021-01 (0) | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к норме 27-06-020-1(1,84*2) | 3,68 | 3,91 | 2,91 | 14 | 4 | 11 | 0,09 | 0 |
|  |  |  | 1000 м2 покрытия | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 5 | [Счет] | Асфальтобетон (3,68*12,1) | 44,5тн | 412,76 | 0 | 18368 |  |  |  |  |
| 6 | [Счет] | Битум (3,66*0,0014) | 0,005 | 3 070,33 | 0 | 15 |  |  |  |  |
| 7 | ССЦО 1.2000 Табл.О-0 | Транспорт асфальтобетона | 222,2тн | 13,88 | 13,88 | 3 084 | 0 | 3 084 |  |  |
| 8 | ТЕР27-04-005-01 (0) | Устройство оснований толщиной 15 см(Юсм) из щебня фракции 40-70 мм (при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 (1000) МПа (кгс/см2)): однослойных | 0,19 | 6 063,22 | 5 713,44 | 1 152 | 66 | 1 086 | 37,29 | 7 |
|  |  |  | 1000 м2 основания | 349,78 | 799,97 |  |  | 152 | 49,92 | 9 |
| 9 | [Счет] | Щебень(0,19*141) | 26,8мЗ | 63,34 | 0 | 1698 |  |  |  |  |
| 10 | ССЦ01.2000 Табл.О-0 | Транспорт щебня | 42,9тн | 13,88 | 13,88 | 595 | 0 | 595 |  |  |
| 11 | ТЕР27-04-005-04 (0) | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-005-1 по 27-04-005-3 (0,19*-5) V=-0,950 | -0,95 | 258,27 | 258,27 | -245 | 0 | -245 | 0 | 0 |
|  |  |  | 1000 м2 основания | 0 | 36,89 |  |  | -35 | 2,51 | -2 |
| 12 | ТЕР27-07-001-01 (0) | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной: 3 см(4см) | 2,25 | 254,13 | 17,92 | 572 | 363 | 40 | 15,12 | 34 |
|  |  |  | 100 м2 покрытия | 161,48 | 0,97 |  |  | 2 | 0,07 | 0 |

| 13 | [Счет] | Асфальтобетон (2,25*7,14) | 16,1тн | 412,76 | 0 | 6645 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | [Счет] | Битум (2,25*0,06) | 0,1 тн | 3 070,33 | 0 | 307 |  |  |  |  |  |
| 15 | ТЕР27-07-001-02 (0) | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять к норме 07-001-1(2,25*2) | 4,5 | 26,61 | 1,83 | 120 | 112 | 8 |  | 2,32 | 10 |
|  |  |  | 100 м2 покрытия | 24,78 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |
| 16 | [Счет] | Асфальтобетон (4,5*1,21) | 5,4тн | 412,76 | 0 | 2229 | 0 | 298 |  |  |  |
| 17 | ССЦО 1.2000 | Транспорт асфальтобетона | 21,5тн | 13,88 | 13,88 | 298 | 0 | 298 |  |  |  |

ИТОГО:													114 225		1 324	   9 598			121

711			42

Автомобильные дороги. (1,2,3,4,5,6,7,8,9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17)

| Накладные расходы |  | 1,42 | 2 890 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сметная прибыль |  | 0,95 | 1 933 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого |  |  | 119048 | 1324 | 9 598 | 103 303 | 121 |
| Новый коэффициент |  | 4,2 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого |  |  | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

СОСТАВИЛА: ПРОВЕРИЛ:

Цуциева М.А. Цибиров Р.А.