СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

УПРАВЛЕНИЕ

ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ

/7.

Ремонт Администартивного Здания по ул. Дзержинского

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1/д-07

(локальная смета)

на ремонтные работы

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Дефектный акт

Сметная стоимость	302916,75 руб.

Средства на оплату труда	9554,22 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 квартал 2007 г.

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. на ед./ всего | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.наед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. наед. | Т/з мех. Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | 3/п1Чех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | 3/пМех |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Раздел 1. Новый Раздел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фасад |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРр61-10-1 | Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отрсмонти рованной поверхнос ти | 0.2 | 3373,98 | 2028,49 | 1.21 |  | 674,8 | 405.7 | 0.24 |  | 201.84 | 40,368 |  |  |
| 2 | ТЕРр61-21-1 | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов | 100 м2 отремонти рованной поверхнос ти | 0,1 | 6844.6 | 4154.52 | 2.31 |  | 684.46 | 415.45 | 0.23 |  | 389 | 38,9 |  |  |
| 3 | ТЕРр62-41-1 | Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов | 100 м2 расчищены ой поверхнос ти | 8,75 | 186,58 | 186,58 |  |  | 1632,58 | 1632,58 |  |  | 20,8 | 182 |  |  |

| 1 | 2 | i | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | ГЕР13-03-001-13 | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: компаундом ЭД-20 (первый слой) | 100 м2 окрашивае мой поверхнос ти | 8.75 | 1923.43 | 104.94 | 10.41 | 0.12 | 16830.01 | 918.23 | 91.09 | 1.05 | 9.07 | 79.3625 | 0.04 | 0.35 |
| 5 | ТЕРр62-25-1 | Огрунтовка фасадов простых с земли и лесов | 100 м2 обработан ной поверхнос ти | 8.75 | 389,11 | 42,51 | 18,71 |  | 3404.71 | 371.96 | 163.71 |  | 4,29 | 37.5375 | 0,01 | 0.0875 |
| 6 | ТЕРр62-09-02 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за 1 раз с расчисткой старой краски: до 35 % | 100 м2 окрашивае мой поверхнос ти | 2,14 | 1590,9 | 811,63 | 6,58 | 1,2 | 3404,53 | 1736,89 | 14,08 | 2.57 | 81.9 | 175,266 | 0.16 | 0.3424 |
| 7 | ГЕРр62-26-04 | Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за: 2 раза с земли и лесов | 100 м2 окрашивае мой поверхнос ти | 8.75 | 1183,42 | 144,59 | 70.35 |  | 10354,93 | 1265.16 | 615,56 |  | 14.59 | 127,6625 | 0,1 | 0,875 |
| 8 | ГЕРр69-06-01 | Устройство и разборка деревянных неинвентарных лесов | 100 м2 верти кальн ой проекции | 2,05 | 9100,34 | 1368,11 | 177.74 |  | 18655.7 | 2804,63 | 364.37 |  | 128.1 | 262,605 | 2,4 | 4,92 |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  |  | 55641,72 | 9550.6 | 1249.28 | 3.62 |  | 943.7 |  | 6.57 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 7671 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 4960,98 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итоги по разделу 1 Новый Раздел : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Штукатурные работы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 1-2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1359,26 | 821,15 | 0,47 |  |  | 79,27 |  |  |
| Накладные расходы 79% ФОТ (от 821,15) |  |  |  |  |  |  |  |  | 648,71 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 50% ФОТ (от 821,15) |  |  |  |  |  |  |  |  | 410,58 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого с накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  |  |  |  | 2418,55 |  |  |  |  | 79,27 |  |  |
| Малярные работы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 3. 5-7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18796,75 | 5006.59 | 793,35 | 2.57 |  | 522.47 |  | 1.3 |
| Накладные расходы 80% ФОТ (от 5 009.16) |  |  |  |  |  |  |  |  | 4007,33 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 50% ФОТ (от 5 009,16) |  |  |  |  |  |  |  |  | 2504,58 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого с накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  |  |  |  | 25308,66 |  |  |  |  | 522.47 |  | 1.3 |
| Зашита строительных конструкций и оборудования от коррозии: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 16830,01 | 918,23 | 91,09 | 1,05 |  | 79,36 |  | 0,35 |
| Накладные расходы 90% ФОТ (от 919,28) |  |  |  |  |  |  |  |  | 827,35 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 70% ФОТ (от 919,28) |  |  |  |  |  |  |  |  | 643,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого с накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  |  |  |  | 18300,86 |  |  |  |  | 79,36 |  | 0,35 |
| Прочие ремонтно-строительные работы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 12 3 4 5 6 7 8 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого Поз. 8 | 18655.7 | 2804.63 | 364.37 |  |  | 262.6 |  | 4.92 |
| Накладные расходы 78% ФОТ (от 2 804.63) | 2187.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 50% ФОТ (от 2 804.63) | 1402.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого с накладными и см. прибылью | 22245.63 |  |  |  |  | 262.6 |  | 4.92 |
| Итого | 68273.7 |  |  |  |  | 943.7 |  | 6.57 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы | 44841.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы | 1249,28 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФОТ | 9554.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы | 7671 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 4960,98 |  |  |  |  |  |  |  |
| В ценах 3 квартала 2007г 68 273.70 * 3.76 | 256709.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 1 Новый Раздел | 256709,11 |  |  |  |  | 943,7 |  | 6,57 |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затрать! по смете в ценах 2001г. | 55641,72 | 9550,6 | 1249,28 | 3.62 |  | 943,7 |  | 6,57 |
| Накладные расходы | 7671 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 4960.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Штукатурные работы: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 1-2 | 1359.26 | 821.15 | 0.47 |  |  | 79,27 |  |  |
| Накладные расходы 79% ФОТ (от 821.15) | 648.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 50% ФОТ (от 821.15) | 410.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого с накладными и см. прибылью | 2418,55 |  |  |  |  | 79,27 |  |  |
| Малярные работы: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 3, 5-7 | 18796,75 | 5006,59 | 793.35 | 2,57 |  | 522,47 |  | 1,3 |
| Накладные расходы 80% ФОТ (от 5 009.16) | 4007.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 50% ФОТ (от 5 009,16) | 2504,58 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого с накладными и см. прибылью | 25308,66 |  |  |  |  | 522,47 |  | 1,3 |
| Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 4 | 16830.01 | 918.23 | 91.09 | 1.05 |  | 79.36 |  | 0.35 |
| Накладные расходы 90% ФОТ (от 919.28) | 827,35 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 70% ФОТ (от 919,28) | 643.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого с накладными и см. прибылью | 18300.86 |  |  |  |  | 79.36 |  | 0.35 |
| Прочие ремонтно-строительные работы: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 8 | 18655,7 | 2804,63 | 364,37 |  |  | 262,6 |  | 4,92 |
| Накладные расходы 78% ФОТ (от 2 804,63) | 2187,61 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 50% ФОТ (от 2 804,63) | 1402,32 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого с накладными и см. прибылью | 22245,63 |  |  |  |  | 262,6 |  | 4,92 |
| Итого | 68273,7 |  |  |  |  | 943,7 |  | 6,57 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы | 44841,84 |  |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы | 1249,28 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФОТ | 9554,22 |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 1 2 ¦ 3 | 4 | 5 ¦ 6 | 7 ¦ 8 ¦ 9 | 10 | 1 1 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11акладные расходы |  |  |  | 7671 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  | 4960.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| В ценах 3 квартала 2007г 68 273.70 * 3.76 |  |  |  | 256709.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  | 46207.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  | 302916,75 |  |  |  |  | 943,7 |  | 6,57 |

Составил Проверил

-<>&/**