Согласовано:	Утверждаю:

Начальник УДСБиО

__________Э.Б.Гадиев

____________2010г.

Капитальное строительство детского парка г.Владикавказа

(наименование стройки)

# ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на Детский парк

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

- Основание: Дефектный акт

Сметная стоимость 3 660 851,00 руб.

- Средства  на оплату труда 34799 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 01.01.2000 г.

С пересчетом  в цены на 4 кв.2009 г.

## Составил Степина Г.П.

должность, подпись( инициалы, фамилия)

## Проверил Черноглазова С.В.

должность, подпись( инициалы, фамилия)

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы |  |  | Общая стоимость |  |  | Т/з осн. раб. на ед./ Всего | Т/з мех. на ед./ Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  | Всего | В том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. |  |  |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕР1-01-014-6 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 3-разборка бордюра | 1000 м3 грунта | 0,37 | 10033,36 | 391,27 | 9630,88 1725,94 | 3712 | 145 | 3563 639 | 43,62 16,1394 | 125,48 46,4276 |
| 2 | ТЕР1-02-057-3 ОЗП*1,2; ТЗ*1,2 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3 Обоснования коэф-в: 3.187 Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом (ОЗП*1,2) | 100 м3 грунта | 0,32 | 2669,47 | 2669,47 |  | 854 | 854 |  | 297,6 95,232 |  |
| 3 | ТЕР1-02-057-3 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3-погрузка | 100 м3 грунта | 0,26 | 2224,56 | 2224,56 |  | 578 | 578 |  | 248 64,48 |  |
| 4 | ССЦ-2003г. | Транспортировка грунта на 12 км | тн | 711 | 18,11 |  | 18,11 | 12876 |  | 12876 |  |  |
| 5 | ТЕР27-02-010-2 | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий-поребрик | 100 м бортового камня | 5,25 | 5008,01 | 739,50 | 86,94 10,56 | 26292 | 3882 | 456 55 | 76,08 399,42 | 0,72 3,78 |
| 6 | СЦМ-403-0051 | Камни бортовые бетонные, марка 300 | м3 | 8,4 | 1884,74 |  |  | 15832 |  |  |  |  |
| 7 | ТЕР27-04-006-3 | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм (при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 (700) до 98,1 (1000) МПа (кгс/см2)) двухслойных нижнего | 1000 м2 основания | 2,85 | 52257,15 | 310,95 | 3294,58 466,78 | 148933 | 886 | 9390 1330 | 33,15 94,4775 | 29,53 84,1605 |
| 8 | СЦМ-408-0016 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 40-70 мм | м3 | -538,65 | 257,18 |  |  | -138530 |  |  |  |  |
| 9 | ТЕР27-04-006-4 ПЗ*5; ОЗП*5; ЭМ*5; ЗПМ*5; МАТ*5; ТЗ*5; ТЗМ*5 | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-006-1 по 27-04-006-3 | 1000 м2 основания | -2,85 | 17493,70 |  | 1291,35 184,45 | -49857 |  | -3680 -526 |  | 12,55 -35,7675 |
| 10 | СЦМ-408-0055 | Щебень из гравия для строительных работ марка Др.24, фракция 20-40 мм (расход на 10 см) | м3 | 359,1 | 134,84 |  |  | 48421 |  |  |  |  |
| 11 | ТЕР27-04-006-2 | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм (при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 (700) до 98,1 (1000) МПа (кгс/см2)) двухслойных верхнего | 1000 м2 основания | 2,85 | 58572,27 | 343,59 | 5140,56 697,15 | 166931 | 979 | 14651 1987 | 36,63 104,3955 | 44,75 127,5375 |
| 12 | СЦМ-408-0014 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 10-20 мм | м3 | -42,75 | 294,28 |  |  | -12580 |  |  |  |  |
| 13 | СЦМ-408-0016 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 40-70 мм | м3 | -538,65 | 257,18 |  |  | -138530 |  |  |  |  |
| 14 | ТЕР27-04-006-4 ПЗ*3; ОЗП*3; ЭМ*3; ЗПМ*3; МАТ*3; ТЗ*3; ТЗМ*3 | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-006-1 по 27-04-006-3 | 1000 м2 основания | -2,85 | 10496,22 |  | 774,81 110,67 | -29914 |  | -2208 -315 |  | 7,53 -21,4605 |
| 15 | СЦМ-408-0055 | Щебень из гравия для строительных работ марка Др.24, фракция 20-40 мм (расход на 12 см) | м3 | 473,67 | 134,84 |  |  | 63870 |  |  |  |  |
| 16 | ТЕР27-07-002-1 | Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из отсева 561,88 = 5 184,19 - 265,65 x 17,4 | 100 м2 дорожек и тротуаров | 28,5 | 561,88 | 255,05 | 302,37 44,84 | 16014 | 7269 | 8618 1278 | 26,24 747,84 | 3,17 90,345 |
| 17 | РЦЦ РСО-А от 31.03.2009 г.№24 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 10-20 мм (410:5,24) (расход принят на 5см) | м3 | 196,65 | 78,25 |  |  | 15388 |  |  |  |  |
| 18 | ТЕР27-07-002-2 ПЗ*7; ОЗП*7; ЭМ*7; ЗПМ*7; МАТ*7; ТЗ*7; ТЗМ*7 | При изменении толщины оснований на каждый 1 см добавлять или исключать к норме 27-07-002-1 14,87 = 413,35 - 265,65 x 1,5 | 100 м2 дорожек и тротуаров | -28,5 | 104,09 | 36,75 | 67,34 8,12 | -2967 | -1047 | -1919 -231 | 3,78 -107,73 | 0,7 -19,95 |
| 19 | ТЕР27-07-003-2 | Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком | 100 м2 тротуара | 28,5 | 2621,79 | 397,71 | 159,96 6,48 | 74721 | 11335 | 4559 185 | 42,4 1208,4 | 0,98 27,93 |
| 20 | СЦМ-403-0106 | Плиты бетонные и цементно-песчаные для тротуаров, полов и облицовки, марки 300, толщина 50 мм | м2 | 2850 | 120,64 |  |  | 343824 |  |  |  |  |
| 21 | ТЕР47-01-046-4 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную | 100 м2 | 13,3 | 2578,80 | 364,80 |  | 34298 | 4852 |  | 40 532 |  |
| 22 | ТЕР47-01-046-5 | Hа каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать по нормам 47-01-046-1, 47-01-046-2, 47-01-046-3, 47-01-046-4 | 100 м2 | 13,3 | 787,89 | 49,89 |  | 10479 | 664 |  | 5,47 72,751 |  |
| Итого прямые затраты по смете |  |  |  |  |  |  |  | 610645 | 30397 | 46306 4402 | 3227,41 | 303,00 |
| Общестроительные работы |  |  |  |  |  |  |  | 597769 | 30397 | 33430 4402 | 3227,41 | 303,00 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  | 597769 | 30397 | 33430 4402 | 3227,41 | 303,00 |
| Итого материалы |  |  |  |  |  |  |  | 533942 |  |  |  |  |
| Итого маш. и мех-мы |  |  |  |  |  |  |  | 33430 |  | 33430 |  |  |
| Итого ФОТ |  |  |  |  |  |  |  | 34799 | 30397 | 4402 |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 46669 |  |  |  |  |
| 95,00% ФОТ (от 784,00) |  |  |  |  |  |  |  | 745 |  |  |  |  |
| 80,00% ФОТ (от 1 432,00) |  |  |  |  |  |  |  | 1146 |  |  |  |  |
| 142,00% ФОТ (от 27 067,00) |  |  |  |  |  |  |  | 38435 |  |  |  |  |
| 115,00% ФОТ (от 5 516,00) |  |  |  |  |  |  |  | 6343 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 26957 |  |  |  |  |
| 50,00%*0,85 ФОТ (от 784,00) |  |  |  |  |  |  |  | 333 |  |  |  |  |
| 45,00%*0,85 ФОТ (от 1 432,00) |  |  |  |  |  |  |  | 548 |  |  |  |  |
| 95,00%*0,85 ФОТ (от 27 067,00) |  |  |  |  |  |  |  | 21857 |  |  |  |  |
| 90,00%*0,85 ФОТ (от 5 516,00) |  |  |  |  |  |  |  | 4220 |  |  |  |  |
| ИТОГО Общестроительные работы |  |  |  |  |  |  |  | 671395 |  |  |  |  |
| ИТОГО Перевозка |  |  |  |  |  |  |  | 12876 |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  | 610645 | 30397 | 46306 4402 | 3227,41 | 303,00 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 46669 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 26957 |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  | 684271 |  |  |  |  |
| Перевод в цены на 4 кв.2009 г. (684 271,00 х 5,35) |  |  |  |  |  |  |  | 3660851 |  |  |  |  |
| ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  | 3660851 |  |  |  |  |