Центр эстетичного воспитания детей «Творчество»

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2/цт-06

(локальная смета)

на   ремонтные работы

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость 300178,62 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 квартал 2006 г.

Составил

[должность, поопжь ( инициалы, фамилия)}

Проверил

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Г/з осп. раб. па сд./ Всего | 1 1'\ мс\ на ад./ Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  | Всего | В том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ 3/пМех. |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ 3/пМсх. |  |  |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | И. | 12. | 13. |
| Раздел 1. Новый Раздел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРр62-41-01 | Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с: | 100 м2 | 8,22 | 186,58 | 186,58 |  | 1533,69 | 1533,69 |  | 20,8 170,976 |  |
|  |  | земли и лесов | рас- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | чи- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | щен |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | по- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | верх |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | нос- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ТЕРрбЬП-01 | Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с лестниц цементно- | 100 м2 | 0,2 | 3815,78 | 2471,50 |  | 763,16 | 494,30 |  | 245,92 49,184 |  |
|  |  | известковым раствором площадью отдельных мест: до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм | от-ремо |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | нти- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ро- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ван- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | по- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | верх |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | нос- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ТЕРрб 1-1 1-02 | Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с лестниц цементно- | 100 м2 | 0,2 | 1095,66 | 423,91 |  | 219,13 | 84,78 |  | 42,18 8,436 |  |
|  |  | известковым раствором площадью отдельных мест: до 5 м2, добавлять на каждые следующие 1 0 мм толщины слоя | от-ремо нти- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ро- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ван- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | по- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | верх |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | нос-ти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | ТЕРр62-25-01 | Огрунтовка фасадов простых с: земли и лесов | 100 м2 | 8,22 | 389,11 | 42,51 | 18,71 | 3198,48 | 349,43 | 153,80 | 4,29 35,2638 | 0,01 0,0822 |
|  |  |  | обра бо- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | тан- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | по- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | верх |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | нос- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ТЕРр62-26-04 | Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за: 2 раза с земли и лесов | 100 м2 ок- | 8,22 | 1183,42 | 144,59 | 70,35 | 9727,71 | 1188,53 | 578,28 | 14,59 119,9298 | 0,1 0,822 |
|  |  |  | раши |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | вае- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | мой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | по- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | верх |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | нос- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ТЕР08-07-001-02 | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ | 100 м2 вер- | 7,2 | 837,01 | 431,09 | 5,18 | 6026,47 | 3103,85 | 37,30 | 43,5 313,2 | 0,07 0,504 |
|  |  |  | ти- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | каль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | про- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ек- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | для |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | на- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | руж- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ле- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | сов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ТЕР15-01-016-01 | Наружная облицовка стен бетонными плитками | 100 м2 | 0,2 | 2682,24 | 1320,92 | 27,71 10,88 | 536,45 | 264,18 | 5,54 2,18 | 117,52 23,504 | 0,91 0,182 |
|  |  |  | обли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | цо- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ван- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | по- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | верх |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | нос- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | СЦМ- 101 -9056 | Плитка бетоннная | м2 | 86 | 65,80 |  |  | 5658,80 |  |  |  |  |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | ТЕРр58-07-01 | Ремонт отдельными местами рулонного покрытия с промазкой: битумными соста- | 100 м2 | 1 | 2399,73 | 224,62 | 29,32 1,80 | 2399,73 | 224,62 | 29,32 1,80 | 22,35 22,35 | 0,25 0,25 |
|  |  | вами с заменой 1 слоя | по- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | крытий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | СЦМ-101-0852 | Выметается из расценки 58-07-1 Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-3506 | м2 | -115 | 7,78 |  |  | -894,70 |  |  |  |  |
| 11 | СЦМ- 101 -0861 | Рубероид наплавляемый РМ-420-1,0 | м2 | 115 | 9,64 |  |  | 1 108,60 |  |  |  |  |
| 12 | ТЕР46-04-0 12-03 | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных | 100 м2 | 0,19 | 1131,03 | 965,32 | 165,71 92,96 | 214,90 | 183,42 | 31,48 17,66 | 103,91 19,7429 | 7,74 1,4706 |
| 13 | ТЕР10-01-039-02 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: металлических | 100 м2 | 0,053 | 3764,62 | 1004,47 | 1014,52 131,23 | 199,52 | 53,24 | 53,77 6,96 | 92,92 4,9248 | 10,52 0,5576 |
|  |  |  | про- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | емов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | счет. | Двери металлические | м2 | 5,3 | 1190,00 |  |  | 6307,00 |  |  |  |  |
| 15 | ТЕР 15-0 1-047-03 | Облицовка потолков металлическими панелями | 100 м2 | 0,05 | 21382,87 | 10669,89 | 228,94 4,80 | 1069,14 | 533,49 | 11,45 0,24 | 1023 51,15 | 3,02 0,151 |
|  |  |  | по- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | верх |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | нос- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | обли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | цов- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | счет. | Панели металлические | м2 | 5 | 135,00 |  |  | 675,00 |  |  |  |  |
| 17 | ТЕР 11 -01 -027-03 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов | 100 м2 | 0,121 | 10014,68 | 1203,79 | 104,62 31,79 | 1211,78 | 145,66 | 12,66 3,85 | 119,78 14,4934 | 2,94 0,3557 |
|  |  | одноцветных с красителем | по- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | кры- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | тия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | ТЕР 11 -01 -039-04 | Устройство плинтусов: из плиток керамических | 100 м | 0,17 | 2936,05 | 258,18 | 4,44 | 499,13 | 43,89 | 0,75 | 23,6 4,012 | 0,06 0,0102 |
|  |  |  | плин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ту- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | сов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | ТЕР 15-0 1-047-08 | Облицовка потолков гипсокартонными или гипсоволокнистыми листами: по деревянному каркасу с относом 5 см, с установкой | 100 м2 по- | 0,17 | 12557,21 | 6161,00 | 188,60 3,84 | 2134,73 | 1047,37 | 32,06 0,65 | 590,7 100,419 | 2,42 0,4114 |
|  |  | ьащельников | верх |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | нос- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ти |  |  |  |  |  |  |  | * |  |
|  |  |  | обли |  | * |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | цов- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | И. | 12. | 13. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | СЦМ- 101 -0740 | Листы гипсокартонные | м2 | 17 | 34,53 |  |  | 587,01 |  |  |  |  |
| 21 | ТЕРм08-03-593- | Светильники для ламп накаливания в под- | 100 | 0,05 | 9251,57 | 1345,20 | 1146,93 | 462,58 | 67,26 | 57,35 | 118 | 32,7 |
|  | 19 | весных потолках | шт. |  |  |  | 432,47 |  |  | 21,62 | 5,9 | 1,635 |
| 22 | СЦМ-503-9041- | Светильники потолочные | шт | 5 | 54,15 |  |  | 270,75 |  |  |  |  |
|  | 025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | ТЕР 15-04-048-07 | Отделка стен внутри помещений мелкозернистыми декор, покрытиями из минераль- | 100 м2 | 0,42 | 1732,85 | 709,34 | 31,53 0,72 | 727,80 | 297,92 | 13,24 0,30 | 58,72 24,6624 | 0,44 0,1848 |
|  |  | ных или полимерминеральных настовых | отде- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | составов на латекснои основе по подгот. | лы- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | поверхности, состав с наполнителем: из | вае- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | среднезернистого минерала (размер зерна | мой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | до 3 мм) | по- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | верх |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | нос- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | СЦМ-402-0243 | Минеральный или полименеральный деко- | т | 0,151 | 28384,25 |  |  | 4286,02 |  |  |  |  |
|  |  | ративный мелкозернистый пастовый состав |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | для отделки фасадов, внутренних стен и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | потолков на латекснои основе с наполните- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | лем и * средпезернистого минерала (размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | черна до 3 мм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | ТЕР46-02-007-01 | Кладка отдельных участков кирпичных | 1 мЗ | 0,8 | 1138,40 | 137,23 | 2,27 | 910,72 | 109,78 | 1,82 | 14,63 11 704 |  |
|  |  | стен и заделка проемов в кирпичных стенах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | при объеме кладки в одном месте: до 5 мЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | ТЕР46-03 -007-03 | Пробивка проемов в конструкциях: из кирпича | 1 мЗ | 1,8 | 572,28 | 126,94 | 445,34 29,39 | 1030,10 | 228,49 | 801,61 52,90 | 12,3 22,14 | 2,54 4,572 |
| 27 | ТЕР46-0 1-00 1-03 | Усиление монолитными железобетонными | 1мЗ | 0,25 | 2431,52 | 439,51 | 238,63 | 607,88 | 109,88 | 59,66 | 41,62 | 1,83 |
|  |  | обоймами: стен кирпичных |  |  |  |  | 17,22 |  |  | 4,31 | 10,405 | 0,4575 |
| 28 | СЦМ-204-0023 | Горячекатаная арматурная сталь периоди- | т | 0,04 | 7469,92 |  |  | 298,80 |  |  |  |  |
|  |  | ческого профиля класса А-Н1 диаметром 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | СЦМ-204-0050 | Надбавки к ценам заготовок за сборку и | т | 0,04 | 2017,20 |  |  | 80,69 |  |  |  |  |
|  |  | сварку каркасов и сеток пространственных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | диаметром 14 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | ТЕР10-01-039-01 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах | 100 м2 | 0,042 | 4995,74 | 1101,20 | 1299,45 176,27 | 209,82 | 46,25 | 54,58 7,40 | 104,28 4,3798 | 13,34 0,5603 |
|  |  | площадью проема до 3 м2 | про- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | емов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | счет. | Блоки дверные деревянные | м2 | 2,1 | 503,00 |  |  | 1056,30 |  |  |  |  |
| 32 | счет. | Двери металлические | м2 | 2,1 | 1190,00 |  |  | 2499,00 |  |  |  |  |
| 33 | СЦМ- 101 -0889 | Скобяные изделия для блоков входных | комп | 1 | 103,88 |  |  | 103,88 |  |  |  |  |
|  |  | дверей в помещение однопольных | л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | И. | 12. | 13. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 34 | ТЕРрб 1-02-07 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2: толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отре-мон- | 0,05 | 3683,22 | 2324,60 | 14,34 8,05 | 184,16 | 116,23 | 0,72 0,40 | 228,35 11,4175 | 0,67 0,0335 |
|  |  |  | тиро |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ван- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | по- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | верх |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | нос- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | ТЕРрб 1-07-01 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных | 100 м2 отре- | 0,03 | 6665,79 | 3953,18 | 24,84 13,93 | 199,97 | 118,60 | 0,75 0,42 | 383,06 11,4918 | 1,16 0,0348 |
|  |  |  | мон- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | тиро |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ван- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | по- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | верх |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | нос- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | ТЕРр62- 16-04 | Окраска водоэмульсионными составами поверхностей стен ранее окрашенных во- | 100 м2 | 0,91 | 1477,25 | 199,09 | 6,58 1,20 | 1344,30 | 181,17 | 5,99 1,09 | 20,09 18,2819 | 0,16 0,1456 |
|  |  | доэмульсионной краской с расчисткой старой краски: до 10 % | окра-ши- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | вае- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | мой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | по- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | верх |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | нос- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | ТЕРр62- 17-05 | Окраска водоэмульсионными составами поверхностей потолков ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски: до 35 % | 100 м2 окра-ши- | 0,16 | 1724,84 | 359,24 | 6,58 1,20 | 275,97 | 57,48 | 1,05 0,19 | 36,25 5,8 | 0,16 0,0256 |
|  |  |  | вае- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | мой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | по- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | верх |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | нос- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | И. | 12. | 13. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 38 | ТЕРр58-19-02 | Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов: настенных желобов | 100 м покрытий | 0,04 | 5607,70 | 1101,68 | 9,04 2,16 | 224,31 | 44,07 | 0,36 0,09 | 117,45 4,698 | 0,25 0,01 |
| 39 | ТЕРр58-10-01 | Смена частей водосточных труб: прямых звеньев с земли, лестниц или подмостей | 100 м | 0,06 | 7373,66 | 361,01 | 9,63 | 442,42 | 21,66 | 0,58 | 36,8 2,208 | 0,13 0,0078 |
| 40 | ТЕРр58-10-03 | Смена частей водосточных труб: колен с земли, лестниц и подмостей | 100 шт. | 0,02 | 4346,77 | 626,86 | 5,92 | 86,94 | 12,54 | 0,12 | 63,9 1,278 | 0,08 0,0016 |
| 41 | ТЕРр58-10-06 | Смена частей водосточных труб: воронок с лестниц или подмостей | 100 шт. | 0,02 | 7842,82 | 520,91 | 5,92 | 156,86 | 10,42 | 0,12 | 53,1 1,062 | 0,08 0,0016 |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  | 58635,00 | 10672,20 | 1944,36 122,06 | 1073,01 | 12,47 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 10828,61 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 6700,66 |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итоги по Строительным работам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Малярные работы (ремонтно-строительные): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 1,4-5,36-37 |  |  |  |  |  |  |  | 16080,15 | 3310,30 | 739,12 1,28 | 350,25 | 1,08 |
| Накладные расходы 80% ФОТ (от 3 3 1 1 ,58) |  |  |  |  |  |  |  | 2649,26 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 50% ФОТ (от 3 31 1,58) |  |  |  |  |  |  |  | 1655,79 |  |  |  |  |
| Итого с накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  |  |  | 20385,20 |  |  | 350,25 | 1,08 |
| Штукатурные работы (ремонтно-строительные): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 2-3, 34-35 |  |  |  |  |  |  |  | 1366,42 | 813,91 | 1,47 0,82_ | 80,53 | 0,07 |
| Накладные расходы 79% ФОТ (от 814,73) |  |  |  |  |  |  |  | 643,64 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 50% ФОТ (от 814,73) |  |  |  |  |  |  |  | 407,37 |  |  |  |  |
| Итого с накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  |  |  | 2417,43 |  |  | 80,53 | 0,07 |
| Конструкции из кирпича и блоков: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 6 |  |  |  |  |  |  |  | 6026,47 | 3103,85 | 37,30 | 313,20 | 0,50 |
| Накладные расходы 122% ФОТ |  | (отЗ 103,85) |  |  |  |  |  | 3786,70 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 80% ФОТ (от |  | 3 103,85) |  |  |  |  |  | 2483,08 |  |  |  |  |
| Итого с накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  |  |  | 12296,25 |  |  | 313,20 | 0,50 |
| Отделочные работы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 7-8, 15, 19-20,23 |  |  |  |  |  |  |  | 10713,93 | 2142,96 | 62,29 3,37 | 199,74 | 0,93 |
| Накладные расходы 105% ФОТ (от 2 146,33) |  |  |  |  |  |  |  | 2253,65 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 55% ФОТ (от 2 146,33) |  |  |  |  |  |  |  | 1180,48 |  |  |  |  |

| 1. ¦ 2. ¦ 3. ¦ 4. 5. 6. ¦ 7. ¦ 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого с накладными и см. прибылью | 14148,06 |  |  | 199,74 | 0,93 |
| Крыши, кровли (ремонтно-строительные): |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 9-11,38-41 | 3524,16 | 313,31 | 30,50 1,89 | 31,60 | 0,27 |
| Накладные расходы 83% ФОТ (от 3 1 5,20) | 261,62 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 65% ФОТ (от 31 5,20) | 204,88 |  |  |  |  |
| Итого с накладными и см. прибылью | 3990,66 |  |  | 31,60 | 0,27 |
| Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов): |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 12,25-27 | 2763,60 | 631,57 | 894,57 74,87 | 63,99 | 6,50 |
| Накладные расходы 1 10% ФОТ (от 706,44) | 777,08 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 70% ФОТ (от 706,44) | 494,51 |  |  |  |  |
| Итого с накладными и см. прибылью | 4035,19 |  |  | 63,99 | 6,50 |
| Деревянные конструкции: |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 13,30-31,33 | 1569,52 | 99,49 | 108,35 14,36 | 9,30 | 1,12 |
| Накладные расходы 1 18% ФОТ (от 1 13,85) | 134,34 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 63% ФОТ (от 1 13,85) | 71,73 |  |  |  |  |
| Итого с накладными и см. прибылью | 1775,59 |  |  | 9,30 | 1,12 |
| Строительные металлические конструкции: |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 14, 16,28-29,32 | 9860,49 |  |  |  |  |
| Накладные расходы 90% ФОТ (от 0,00) |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 85% ФОТ (от 0,00) |  |  |  |  |  |
| Итого с накладными и см. прибылью | 9860,49 |  |  |  |  |
| Полы: |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 17-18 | 1710,91 | 189,55 | 13,41 3,85 | 18,51 | 0,37 |
| Накладные расходы 123% ФОТ (от 193,40) | 237,88 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 75% ФОТ (от 193,40) | 145,05 |  |  |  |  |
| Итого с накладными и см. прибылью | 2093,84 |  |  | 18,51 | 0,37 |
| Материалы: |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 24 | 4286,02 |  |  |  |  |
| Итого | 75288,73 |  |  | 1067,11 | 10,83 |
| Итоги по Монтажным работам |  |  |  |  |  |
| Электромонтажные работы на других объектах: |  |  |  |  |  |

| 1. ¦ 3. 4. 5. 6. 7. 8. | 9. | 10. | И. | 12. | 13. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого Поз. 2 1 | 462,58 | 67,26 | 57,35 21,62 | 5,90 | 1,64 |
| Накладные р, к \< > м ¦ ч .-ми 1....ЧКНК) | 84,44 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль (И" „Ф()¦ (.и КК.КК) | 57,77 |  |  |  |  |
| 11 1010 С 11,11 1.1 11111 т И 1 М 11¦ИП>1.¦ И1.К > | 604,79 |  |  | 5,90 | 1,64 |
| ' ).:К'М ромом 1.1 1.И1.Ц ¦1. ЮоМ.1 (рГМоММЮ С1рОМ 1С Н.ПЫС): |  |  |  |  |  |
| МКНОМО! '.' | 270,75 |  |  |  |  |
| 1 1.1К 1.1 'пил- ¦».1» \о 11.1 XV',, (IX )Т (ОТ 0,00) |  |  |  |  |  |
| Сменим П¦>1тыл1, (О% ФОТ (от 0,00) |  |  |  |  |  |
| И и>1о с накладными и см. прибылью | 270,75 |  |  |  |  |
| Итого | 875,54 |  |  | 5,90 | 1,64 |
| Итого | 76164,27 |  |  | 1073,01 | 12,47 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |
| Материалы | 46018,44 |  |  |  |  |
| Машины и механизмы | 1944,36 |  |  |  |  |
| ФОТ | 10794,26 |  |  |  |  |
| Накладные расходы | 10828,61 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 6700,66 |  |  |  |  |
| В ценах 3 квртала 2006г 76 164,27 * 3,34 | 254388,66 |  |  |  |  |
| НДС 18% | 45789,96 |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете | 300178,62 |  |  | 1073,01 | 12,47 |