Трактор предназначен для выполнения различных сельскохозяйственных работ с навесными, полунавесными и прицепными машинами и орудиями, работ на транспорте,

•	Отличительные особенности

Передняя ось (801), передний ведущий мост портального типа с коническими редукторами (82.1).

•	Комплектация по заказу

Грузы балластные задних колес.

Грузы балластные передние. Ходоуменьшитель.

Силовой регулятор ЗНУ.

Совмещенное прицепное устройство (гидрокрюк, тяговый брус, маятник).

Про ставки для сдваивания задних копес. • Передний ведущий мост

ДВИГАТЕЛЬ

Тип

рядный дизель без турбонаддува,

четырёхтактный с непосредственным

впрыском топлива

Модель

Мощность. кВт (л. с.) Номинальная

частота вращения коленчатого

вала. об./мин.

Число цилиндров, шт,

Диаметр цилиндров 1ход поршня, мм

Рабочий объем, л

Максимальный крутящий момент. Н-м

Коэффициент запаса крутящего момента, %

Емкость топливных баков, л

Д-243 60(81)

2200 А 110x125

4,75 298 15 130

ТРАНСМИССИЯ

Муфта сцепления

Коробка передач Редуктор

сухая, однодисковая, постоянно

замкнутая 912, механическая,

ступенчатая механический,

удваивающий число передач 18/4

ГИДРОНАВЕСНАЯ СИСТЕМА

Универсальная, раздельно-агрегатная; по заказу с силовым и позиционным регулированием глубины обработки почвы

Числопередач:вперед/Н8зад Скорость движения, KMf4: вперед/назад Задний ВОМ: независимый J, об./мин. независимый 1/, об./мин. синхронный, об./м пути

1,9-34,3/4.09-9,22

540

1000

3,4

Зрузоподъемность на оси

подвеса, кг

Максимальное давление, МПа

Производительность

насоса, л/мин.

Емкость гидросистемы, л

3200

20

45 25

Блокировка дифференциала заднего моста: с гидравлическим управлением, имеет три положения (включено принудительно; автоматически: выключено).