Смета

на благоустройство аллеи проспекта Мира от ул. Церетели до ул. Горького

| № пп | Обоснование | Наименование работ | Ед. изм. | Код | Стоимость единицы |  |  |  | Общая стоимость |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего: | В т.ч.: |  |  | Всего: | В т.ч.: |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн. з/п. | Эк. маш. | з/п. |  | Осн. з/п | Эк. Маш. | з/п. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | ТЕР р68-14-02 | Разборка каменного поребрика на щебеночном основании | 100м | 8,6 | 1939,04 | 502,62 | 1436,42 | 74,05 | 16676 | 4323 | 12353 | 637 |
| 2 | Тер 27-02-010-4 | Установка каменного поребрика | 100м | 8,6 | 5309,46 | 1040,95 | 86,94 | 11,18 | 45661 | 8952 | 748 | 96 |
| 3 | Счет | Поребрик каменный (переработка) | 100м | 8,6 | 10671 | - | - | - | 91771 | - | - | - |
| 4 | ТЕР 1-01-014-6 | Разработка грунта 3 группы экскаватором с ковшом емкостью 0,25м3 с погрузкой в а/самосвал | 1000м3 | 0,5 | 10033,36 | 391,27 | 9630,88 | 1725,94 | 5017 | 197 | 4815 | 863 |
| 5 | ТЕР 1-02-057-3 | Доработка грунта вручную | 100м3 | 0,29 | 2224,56 | 2224,56 | - | - | 645 | 645 | - | - |
| 6 | ТЕР 51-06-1 | Погрузка грунта, поребрика и старой бетонной плитки на а/самосвал | 100м3 | 1,4 | 4226,82 | 697,2 | 3532,62 | 578,76 | 5918 | 976 | 4946 | 810 |
| 7 | ТЕР 27-07-002-1 | Устройство оснований из щебня т. 12см. | 100м2 | 15,4 | 5184,19 | 255,05 | 302,37 | 44,84 | 79837 | 3928 | 4656 | 691 |
| 8 | ТЕР 27-07-002-2 | При изменении толщины основания до 18см. добавлять к расценке 27-07-002-1 К=6 | 100м2 | 92,4 | 413,35 | 5,25 | 9,62 | 1,16 | 38194 | 485 | 889 | 107 |
| 9 | ТЕР рбб-23-1 | Замена люков колодцев | 1люк | 8 | 917,09 | 35,81 | 7,41 | - | 7337 | 286 | 59 | - |
| 10 | ТЕР 7-05-001-01 | Установка питьевого фонтанчика из природного камня | 100шт. | 0,01 | 3753,05 | 531,04 | 2204,17 | 333,9 | 38 | 5 | 22 | 3 |
| 11 | Счет | Питьевой фонтанчик | Шт.1 | 1 | 3048,79 | - | - | - | 3049 | - | - | - |
| 12 | ТЕР 68-21-1 | Размостка плитных тротуаров с разборкой | 100м2 | 15,4 | 1765,98 | 1124,54 | - | - | 27196 | 17318 | - | - |
| 13 |  | Плитка тротуарная 20* 1 0*7см. | 100м2 | 13 | 8537 | - | - | - | 110981 | - | - | - |
| 14 |  | Плитка каменная т.4см. | 100м2 | 2,4 | 45732 | - | - | - | 109757 | - | - | - |
| 15 |  | Цемент | Тн. | 1,92 | 914,64 | - | - | - | 1756 | - | - | - |
| 16 |  | За вычетом нормативной з/платы | 100м2 | 15,4 | -1124,54 | - | - | - | -17318 | - | - | - |
| 17 |  | Договорная з/плата | 100м2 | 15,4 | 5488 | - | - | - | 84515 | - | - | - |
| 18 | ТЕР 51 -06-1 | Погрузка строительных материалов на а/сам. | 100м3 | 1,08 | 4226,82 | 697,2 | 3532,62 | 578,76 | 4565 | 753 | 3815 | 625 |
| 19 | Стр. цена таб.2,8 | Транспортировка строительных материалов | Тн. | 249 | 16,72 | - | - | - | 4163 | - | - | - |
| 20 | Стр. цена таб. 2,8 | Транспортировка грунта, старой бетонной плитки и старого поребрика | Тн. | 1075 | 16,72 | - | - | - | 17974 | - | - | - |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 637732 | 37868 | 32303 | 3832 |
| Итого ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 41700 |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 33233 |  |  |  |

| « ФОТ (14259)*0,7 | 14ГЗ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| л5% ФОТ (8)*0,7 | 9 |  |  |  |
| 104% ФОТ (17318)*0,7 | 12608 |  |  |  |
| 80% ФОТ (1705)*0,7 | 955 |  |  |  |
| 75% ФОТ (3164)*0,7 | 1661 |  |  |  |
| 108% ФОТ (286)*0,7 | 216 |  |  |  |
| 104% ФОТ (4960)*0,7 | 3611 |  |  |  |
| Сметная прибыль | 24765 |  |  |  |
| 95% ФОТ (14259)*0,9 | 12191 |  |  |  |
| 90% ФОТ (8)*0,9 | 6 |  |  |  |
| 50% ФОТ (17318)*0,9 | 7793 |  |  |  |
| 50% ФОТ (1705)*0,9 | 767 |  |  |  |
| 50%ФОТ(3164)*0,9 | 1424 |  |  |  |
| 50% ФОТ (286)*0,9 | 129 |  |  |  |
| 55% ФОТ (4960)*0,9 | 2455 |  |  |  |
| Итого | 695730 |  |  |  |
| Всего с К=3,28 | 2281994 |  |  |  |

Составил:

Проверил: