Согласовано:	Утверждаю:

Начальник УДСБиО

________Э.Б.Гадиев

__________2009 г.

Капитальный ремонт дорожного покрытия г.Владикавказа

(наименование стройки)

# ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на Карцинское шоссе

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

- Основание: Дефектный акт

Сметная стоимость 725 648,00 руб.

- Средства  на оплату труда 6187 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 01.01.2000 г.

С пересчетом в цены на 4 кв.2009 г.

## Составил Степина Г.П.

должность, подпись( инициалы, фамилия)

## Проверил Черноглазова С.В.

должность, подпись( инициалы, фамилия)

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы |  |  | Общая стоимость |  |  | Т/з осн. раб. на ед./ Всего | Т/з мех. на ед./ Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  | Всего | В том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. |  |  |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕР1-01-014-6 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 3-разборка бордюра | 1000 м3 грунта | 0,035 | 10033,36 | 391,27 | 9630,88 1725,94 | 351 | 14 | 337 60 | 43,62 1,5267 | 125,48 4,3918 |
| 2 | ССЦ-2003г. | Транспортировка грунта и бордюра на 12 км | тн | 70 | 18,11 |  | 18,11 | 1268 |  | 1268 |  |  |
| 3 | ТЕР1-02-057-3 ОЗП*1,2; ТЗ*1,2 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3 Обоснования коэф-в: 3.187 Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом (ОЗП*1,2) | 100 м3 грунта | 0,14 | 2669,47 | 2669,47 |  | 374 | 374 |  | 297,6 41,664 |  |
| 4 | ТЕР27-03-008-4 | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных | 100 м3 конструкций | 0,15 | 9669,39 | 1717,09 | 7952,30 538,20 | 1450 | 258 | 1193 81 | 179,8 26,97 | 45,63 6,8445 |
| 5 | ССЦ-2003г. | Транспортировка разобранного скола асфальтобетона на 12 км | тн | 58 | 18,11 |  | 18,11 | 1050 |  | 1050 |  |  |
| 6 | ТЕР27-02-010-2 | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий | 100 м бортового камня | 7,2 | 5008,01 | 739,50 | 86,94 10,56 | 36058 | 5324 | 626 76 | 76,08 547,776 | 0,72 5,184 |
| 7 | СЦМ-403-0051 | Камни бортовые бетонные, марка 300 | м3 | 32,4 | 1884,74 |  |  | 61066 |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете |  |  |  |  |  |  |  | 101617 | 5970 | 4474 217 | 617,94 | 16,42 |
| Общестроительные работы |  |  |  |  |  |  |  | 99299 | 5970 | 2156 217 | 617,94 | 16,42 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  | 99299 | 5970 | 2156 217 | 617,94 | 16,42 |
| Итого материалы |  |  |  |  |  |  |  | 91173 |  |  |  |  |
| Итого маш. и мех-мы |  |  |  |  |  |  |  | 2156 |  | 2156 |  |  |
| Итого ФОТ |  |  |  |  |  |  |  | 6187 | 5970 | 217 |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 8519 |  |  |  |  |
| 95,00% ФОТ (от 74,00) |  |  |  |  |  |  |  | 70 |  |  |  |  |
| 80,00% ФОТ (от 374,00) |  |  |  |  |  |  |  | 299 |  |  |  |  |
| 142,00% ФОТ (от 5 739,00) |  |  |  |  |  |  |  | 8149 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 4809 |  |  |  |  |
| 50,00%*0,85 ФОТ (от 74,00) |  |  |  |  |  |  |  | 31 |  |  |  |  |
| 45,00%*0,85 ФОТ (от 374,00) |  |  |  |  |  |  |  | 143 |  |  |  |  |
| 95,00%*0,85 ФОТ (от 5 739,00) |  |  |  |  |  |  |  | 4634 |  |  |  |  |
| ИТОГО Общестроительные работы |  |  |  |  |  |  |  | 112627 |  |  |  |  |
| ИТОГО Перевозка |  |  |  |  |  |  |  | 2318 |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  | 101617 | 5970 | 4474 217 | 617,94 | 16,42 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 8519 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 4809 |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  | 114945 |  |  |  |  |
| Перевод в цены на 4 кв.2009г. (114 945,00 х 5,35) |  |  |  |  |  |  |  | 614956 |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  | 110692 |  |  |  |  |
| ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  | 725648 |  |  |  |  |