СОГЛАСОВАНО:

УТВ^Ю:

I    it.'

200   г.

Ремонт крыльца железнодорожной больницы (наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №82

(локальная смета)

ill

на общестроительные рабрты, крыльцо

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: объем работы

Сметная стоимость строительных работ

Средства на оплату труда

Сметная трудоемкость

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 2 квартал 2008 г.

_279,436 тыс.руб.

7,450 тыс.руб.

550,6 чел.час

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. наед. | Т/з мех. Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | 3/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | 3/пМех |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Раздел 1. Разборка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРр63-07-02 | Разборка покрытий из гранитных плит HP, (1300.35руб.): 77%от ФОТ(1688,76руб.) СП, (844,38руб.): 50%от ФОТ(1688,76руб.) | 100 м2 поверхнос ти облицовк • и | 0,3 | 6886,25 | 5528,17 | 1358,08 | 100,99 | 2065,88 | 1658,46 | 407,42 | 30,3 | 612,2 | 183,66 | 8,67 | 2,6 |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  |  | 2065,88 | 1658,46 | 407,42 | 30,3 |  | 183,66 |  | 2,6 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 1300,35 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 844,38 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итоги по разделу 1 Разборка : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2065,88 | 1658,46 | 407,42 | 30,3 |  | 183,66 |  | 2,6 |
| Накладные расходы 77% ФОТ (от 1 688,76) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1300,35 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 50% ФОТ (от 1 688,76) |  |  |  |  |  |  |  |  | 844,38 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого с накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  |  |  |  | 4210,61 |  |  |  |  | 183,66 |  | 2,6 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  | 407,42 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 1688,76 |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 1300,35 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 844,38 |  |  |  |  |  |  |  |

\

|  |  | ^анд-СМЕТА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | \ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -, ,' 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  |
| У | i?=4 210,61 *4,2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 17684,56 |  |  |  |  |  |  | \ |
|  | Итого по разделу 1 Разборка . |  |  |  |  |  |  |  |  | 17684,56 |  |  |  |  | 183,66 |  | 2,6 |
|  | Раздел 2. Общестроительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ТЕР46-02-009-02 | Срубка цементного раствора HP, (69.91 руб.): ЦОН*0,9 от ФОТ (70.62руб.) СП. (42.02тв.): 70НЮ.Й} от ФОТ (70.62 руб.) | 100 м2 | 0,3 | 204,7 | 204,7 |  |  | 61,41 | 61,41 |  |  | 22,82 | 6,85 |  |  |
|  | 3 | ТЕР06-01-092-01 | Набивка сетки из арматуры HP. (65.5S руб.): 120%*0,9от ФОТ(60.72руб.) СП. (39.74руб): 77%'0,85от ФОТ(60.72руб.) | 1т арматуры, закладных деталей | 0,17 | 418,88 | 299,32 | 74,76 | 10,41 | 71.21 | 50,88 | 12,71 | 1,77 | 32,82 | 5,58 | 0.8 | 0.14 |
|  | 4 | СЦМ-204-0059 | Сетка | т | 0,17 | 11065,67 |  |  |  | 1881.16 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | TEPJ5-01-040-06 | Устройство полов из полированных плит гранитных, HP. (5320.11руб.): 105%'0.9от ФОТ(5629.75руб.) СП. (2631.91 руб.): 55%*0,85 от ФОТ(5629.75 руб.) | 100 м2 пола | 0,3 | 22637.38 | 14062,23 | 5832,95 | 2075,41 | 6791,21 | 4218,67 | 1749,89 | 622,62 | 1181,7 | 354,51 | 189,22 | 56.77 |
|  | 6 | Счет | Плиты гранитные | 100м2 | 0,3 | 106383 |  |  |  | 31914,9 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  |  | 40719,89 | 4330,96 | 1762,6 | 624,39 |  | 366,94 |  | 56,91 |
|  | Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  |  | 41810,18 | 4980,6 | 2203,25 | 780,49 |  | 366,94 |  | 56,91 |
|  | Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 5455,6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 2713,67 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итоги по разделу 2 Общестроительные работы : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных |  |  |  |  |  |  |  |  | 182,55 |  |  |  |  | 6,85 |  |  |
|  | Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в жилищно-гражданском строительстве |  |  |  |  |  |  |  |  | 2068,5 |  |  |  |  | 5,58 |  | 0,14 |
|  | Отделочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 47728,4 |  |  |  |  | 354,51 |  | 56.77 |
|  | Итого * |  |  |  |  |  |  |  |  | 49979.45 |  |  |  |  | 366,94 |  | 56.91 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 34626.33 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  | 2203.25 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 5761,09 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 5455.6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 2713,67 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | К= 49 979,45* 4,2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 209913,69 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по разделу 2 Общестроительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 209913,69 |  |  |  |  | 366,94 |  | 56,91 |
|  | ИТОГИ ПО СМЕТЕ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  |  | 42785,77 | 5989,42 | 2170,02 | 654,69 |  | 550,6 |  | 59,51 |
|  | Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  |  | 43876,06 | 6639,06 | 2610,67 | 810,791 |  | 550,6 |  | 59,51 |
|  | Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 6755,95 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 3558,05 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого Поз. 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2065,88 | 1658,46 | 407,42 | 30.3 |  | 183.66 |  | 2.6 |
|  | Накладные расходы 77% ФОТ (от 1 688,76) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1300,35 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль 50% ФОТ (от 1 688,76) |  |  |  |  |  |  |  |  | 844,38 |  |  |  |  |  |  |  |

Страница 2

Составил Хидирова Проверил Хидирова

| 1 ^анд-СМЕТА |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 3 4 5 6 7 8 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| ого с накладными и см. прибылью | 4210.61 |  |  |  |  | 183,66 |  | 2,6 |
| аботы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 2 | 61,41 | - 61,41 |  |  |  | 6,85 |  |  |
| Всего с учетом "ремонт ОЗП-15%; ЭМ=25%; ЗПМ=25%" | 70,62 | 70,62 |  |  |  | 6,85 |  |  |
| Накладные расходы 110W0.9 ФОТ (от 70,62) | 69,91 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 70W0.85 ФОТ (от 70,62). | 42,02 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого с накладными и см. прибылью | 182,55 |  |  |  |  | 6,85 |  |  |
| Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в жилищно-гражданском строительстве: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 3-4 | 1952,37 | 50,88 | 12,71 | 1.77 |  | 5,58 |  | 0,14 |
| Всего с учетом "ремонт ОЗП=15%; ЭМ=25%; ЗПМ=25%" | 1963,18 | 58,51 | 15,89 | 2,21 |  | 5,58 |  | 0,14 |
| Накладные расходы 120%*0,9 ФОТ (от 60,72) | 65,58 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 77%*0,85 ФОТ (от 60,72) | 39,74 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого с накладными и см. прибылью | 2068,5 |  |  |  |  | 5,58 |  | 0,14 |
| Отделочные работы: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 5-6 | 38706,11 | 4218,67 | 1749,89 | 622,62 |  | 354,51 |  | 56,77 |
| Всего с учетом "ремонт ОЗП=15%; ЭМ=25%; ЗПМ=25%" | 39776,38 | 4851,47 | 2187,36 | 778,28 |  | 354,51 |  | 56,77 |
| Накладные расходы 105%'0,9 ФОТ (от 5 629,75) | 5320,11 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 55%*0,85 ФОТ (от 5 629,75) | 2631,91 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого с накладными и см. прибылью | 47728,4 |  |  |  |  | 354,51 |  | 56,77 |
| Итого | 54190,06 |  |  |  |  | 550,6 |  | 59,51 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы | 34626,33 |  |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы | 2610,67 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФОТ | 7449,85 |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы * | 6755.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 3558,05 |  |  |  |  |  |  |  |
| Временные 1,5% | 812,85 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого | 55002,91 |  |  |  |  |  |  |  |
| Зимнее удорожание 0,5% | 275,01 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого | 55277,92 |  |  |  |  |  |  |  |
| Непредвиденные затраты 2% | 1105,56 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого с непредвиденными | £56383,48 |  |  |  |  |  |  |  |
| К= 56 383,48 * 4,2 | 236810.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| НДС 18% | 42625,91 |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете | 279436,53 |  |  |  |  | 550,6 |  | 59,51 |

Страница 3