###### Утверждаю:

Начальник УДСБиО

____________Э.Б.Гадиев

____________2010г.

Капитальный ремонт дорожного покрытия г.Владикавказа

(наименование стройки)

# ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на ул.Куйбышева

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

- Основание: Дефектный акт

Сметная стоимость 1 978 422,00 руб.

- Средства  на оплату труда 94774 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 01.01.2000 г.

## Составил

должность, подпись( инициалы, фамилия)

## Проверил

должность, подпись( инициалы, фамилия)

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы |  |  | Общая стоимость |  |  | Т/з осн. раб. на ед./ Всего | Т/з мех. на ед./ Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  | Всего | В том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. |  |  |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕР1-01-014-6 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 3-разборка бордюра | 1000 м3 грунта | 0,26 | 10033,36 | 391,27 | 9630,88 1725,94 | 2609 | 102 | 2504 449 | 43,62 11,3412 | 125,48 32,6248 |
| 2 | ТЕР1-02-057-3 ОЗП*1,2; ТЗ*1,2 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3 Обоснования коэф-в: 3.187 Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом (ОЗП*1,2) | 100 м3 грунта | 0,3 | 2669,47 | 2669,47 |  | 801 | 801 |  | 297,6 89,28 |  |
| 3 | ТЕР27-03-009-2 | Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 1000 мм, толщина слоя 10 см | 100 м2 | 98,5 | 2115,46 | 57,00 | 2046,64 138,11 | 208373 | 5615 | 201594 13604 | 5,81 572,285 | 9,09 895,365 |
| 4 | ТЕР27-03-008-4 | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных | 100 м3 конструкций | 0,5 | 9669,39 | 1717,09 | 7952,30 538,20 | 4835 | 859 | 3976 269 | 179,8 89,9 | 45,63 22,815 |
| 5 | ССЦ-2003г. | Транспортировка разобранного скола асфальтобетона на 12 км | тн | 1200 | 18,11 |  | 18,11 | 21732 |  | 21732 |  |  |
| 6 | ТЕРр66-22-1 | Замена люков и кирпичных горловин колодцев | 1 люк | 10 | 967,72 | 44,44 | 7,41 | 9677 | 444 | 74 | 4,53 45,3 | 0,1 1 |
| 7 | ТЕРр66-22-1 | Поднятие горловин без замены люков 348,68 = 967,72 - 619,04 | 1 люк | 35 | 348,68 | 44,44 | 7,41 | 12204 | 1555 | 259 | 4,53 158,55 | 0,1 3,5 |
| 8 | ССЦ-2003г. | Транспортировка грунта и бордюра на 12 км | тн | 522 | 18,11 |  | 18,11 | 9453 |  | 9453 |  |  |
| 9 | ТЕР27-04-001-4 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 4,92 | 3810,03 | 224,73 | 3569,69 335,77 | 18745 | 1106 | 17563 1652 | 24,19 119,0148 | 20,6 101,352 |
| 10 | РЦЦ РСО-А от 31.03.2009 г.№24 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 10-20 мм (410:5,24) | м3 | 619,9 | 78,25 |  |  | 48507 |  |  |  |  |
| 11 | ТЕР27-04-001-4 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня под бардюр | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 1,56 | 3810,03 | 224,73 | 3569,69 335,77 | 5944 | 351 | 5569 524 | 24,19 37,7364 | 20,6 32,136 |
| 12 | РЦЦ РСО-А от 31.03.2009 г.№24 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 10-20 мм (410:5,24) | м3 | 196,6 | 78,25 |  |  | 15384 |  |  |  |  |
| 13 | ТЕР27-03-004-2 | Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси без применения укладчиков асфальтобетона | 100 т смеси | 4,28 | 35300,33 | 688,37 | 2517,69 368,11 | 151085 | 2946 | 10776 1576 | 62,24 266,3872 | 22,46 96,1288 |
| 14 | ТЕР27-06-020-1 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 9,85 | 3244,82 | 423,60 | 2566,00 320,91 | 31961 | 4172 | 25275 3161 | 38,3 377,255 | 19,12 188,332 |
| 15 | СЦМ-101-1559 | Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 | т | 0,10638 | 2565,31 |  |  | 273 |  |  |  |  |
| 15.1 | СЦМ-410-0006 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б | т | 951,5 | 347,02 |  |  | 330190 |  |  |  |  |
| 17 | ТЕР27-06-021-1 ПЗ*4; ОЗП*4; ЭМ*4; ЗПМ*4; МАТ*4; ТЗ*4; ТЗМ*4 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать к норме 27-06-020-1 | 1000 м2 покрытия | 9,85 | 15,64 | 4,00 | 11,64 | 154 | 39 | 115 | 0,36 3,546 |  |
| 18 | СЦМ-101-1559 | Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 | т | 0,05516 | 2565,31 |  |  | 142 |  |  |  |  |
| 18.1 | СЦМ-410-0006 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б | т | 476,7 | 347,02 |  |  | 165424 |  |  |  |  |
| 20 | ТЕР27-02-010-2 | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий | 100 м бортового камня | 13 | 5008,01 | 739,50 | 86,94 10,56 | 65104 | 9614 | 1130 137 | 76,08 989,04 | 0,72 9,36 |
| 21 | СЦМ-403-0051 | Камни бортовые бетонные, марка 300 | м3 | 58,5 | 1884,74 |  |  | 110257 |  |  |  |  |
| Тротуар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | ТЕР1-01-014-6 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 3-разборка а/бетона | 1000 м3 грунта | 0,5 | 10033,36 | 391,27 | 9630,88 1725,94 | 5017 | 196 | 4815 863 | 43,62 21,81 | 125,48 62,74 |
| 23 | ТЕР27-03-008-4 | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных | 100 м3 конструкций | 0,4 | 9669,39 | 1717,09 | 7952,30 538,20 | 3868 | 687 | 3181 215 | 179,8 71,92 | 45,63 18,252 |
| 24 | ТЕР1-02-057-3 ОЗП*1,2; ТЗ*1,2 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3 Обоснования коэф-в: 3.187 Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом (ОЗП*1,2) | 100 м3 грунта | 0,3 | 2669,47 | 2669,47 |  | 801 | 801 |  | 297,6 89,28 |  |
| 25 | ССЦ-2003г. | Транспортировка лишнего грунта на 12 км | тн | 1026 | 18,11 |  | 18,11 | 18581 |  | 18581 |  |  |
| 26 | ТЕР27-07-002-1 | Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из отсева 561,88 = 5 184,19 - 265,65 x 17,4 | 100 м2 дорожек и тротуаров | 30 | 561,88 | 255,05 | 302,37 44,84 | 16856 | 7652 | 9071 1345 | 26,24 787,2 | 3,17 95,1 |
| 27 | РЦЦ РСО-А от 31.03.2009 г.№24 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 10-20 мм (410:5,24) (расход принят на 5см) | м3 | 207 | 78,25 |  |  | 16198 |  |  |  |  |
| 28 | ТЕР27-07-002-2 ПЗ*7; ОЗП*7; ЭМ*7; ЗПМ*7; МАТ*7; ТЗ*7; ТЗМ*7 | При изменении толщины оснований на каждый 1 см добавлять или исключать к норме 27-07-002-1 14,87 = 413,35 - 265,65 x 1,5 | 100 м2 дорожек и тротуаров | -30 | 104,09 | 36,75 | 67,34 8,12 | -3123 | -1102 | -2020 -244 | 3,78 -113,4 | 0,7 -21 |
| 29 | ТЕР27-07-002-1 | Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из щебня 561,88 = 5 184,19 - 265,65 x 17,4 | 100 м2 дорожек и тротуаров | 30 | 561,88 | 255,05 | 302,37 44,84 | 16856 | 7652 | 9071 1345 | 26,24 787,2 | 3,17 95,1 |
| 30 | РЦЦ РСО-А от 31.03.2009 г.№24 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 10-20 мм (410:5,24) (расход принят на 10см) | м3 | 432 | 78,25 |  |  | 33804 |  |  |  |  |
| 31 | ТЕР27-07-002-2 ПЗ*2; ОЗП*2; ЭМ*2; ЗПМ*2; МАТ*2; ТЗ*2; ТЗМ*2 | При изменении толщины оснований на каждый 1 см добавлять или исключать к норме 27-07-002-1 14,87 = 413,35 - 265,65 x 1,5 | 100 м2 дорожек и тротуаров | -30 | 29,74 | 10,50 | 19,24 2,32 | -892 | -315 | -577 -70 | 1,08 -32,4 | 0,2 -6 |
| 32 | ТЕР27-07-001-1 | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см | 100 м2 покрытия | 44,4 | 4044,99 | 161,48 | 17,92 0,66 | 179598 | 7170 | 796 29 | 15,12 671,328 | 0,07 3,108 |
| 33 | ТЕР27-07-001-2 ПЗ*4; ОЗП*4; ЭМ*4; ЗПМ*4; МАТ*4; ТЗ*4; ТЗМ*4 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять к норме 07-001-1 | 100 м2 покрытия | 44,4 | 2605,24 | 99,12 | 7,32 | 115673 | 4401 | 325 | 9,28 412,032 |  |
| 34 | ТЕР27-06-026-1 | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 7,09 | 1841,85 |  | 45,95 10,48 | 13059 |  | 326 74 |  | 0,66 4,6794 |
| 35 | ТЕР47-01-046-4 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную | 100 м2 | 32,5 | 2578,80 | 364,80 |  | 83811 | 11856 |  | 40 1300 |  |
| 36 | ТЕР47-01-046-5 ПЗ*2; ОЗП*2; ЭМ*2; ЗПМ*2; МАТ*2; ТЗ*2; ТЗМ*2 | Hа каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать по нормам 47-01-046-1, 47-01-046-2, 47-01-046-3, 47-01-046-4 | 100 м2 | 32,5 | 1575,78 | 99,78 |  | 51213 | 3243 |  | 10,94 355,55 |  |
| Итого прямые затраты по смете |  |  |  |  |  |  |  | 1764174 | 69845 | 343589 24929 | 7110,16 | 1634,59 |
| Общестроительные работы |  |  |  |  |  |  |  | 1692527 | 67846 | 293490 24929 | 6906,31 | 1630,09 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  | 1692527 | 67846 | 293490 24929 | 6906,31 | 1630,09 |
| Итого материалы |  |  |  |  |  |  |  | 1331195 |  |  |  |  |
| Итого маш. и мех-мы |  |  |  |  |  |  |  | 293490 |  | 293490 |  |  |
| Итого ФОТ |  |  |  |  |  |  |  | 92775 | 67846 | 24929 |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 125914 |  |  |  |  |
| 95,00% ФОТ (от 1 610,00) |  |  |  |  |  |  |  | 1530 |  |  |  |  |
| 80,00% ФОТ (от 1 602,00) |  |  |  |  |  |  |  | 1282 |  |  |  |  |
| 142,00% ФОТ (от 74 464,00) |  |  |  |  |  |  |  | 105739 |  |  |  |  |
| 115,00% ФОТ (от 15 099,00) |  |  |  |  |  |  |  | 17364 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 85856 |  |  |  |  |
| 50,00% ФОТ (от 1 610,00) |  |  |  |  |  |  |  | 805 |  |  |  |  |
| 45,00% ФОТ (от 1 602,00) |  |  |  |  |  |  |  | 721 |  |  |  |  |
| 95,00% ФОТ (от 74 464,00) |  |  |  |  |  |  |  | 70741 |  |  |  |  |
| 90,00% ФОТ (от 15 099,00) |  |  |  |  |  |  |  | 13589 |  |  |  |  |
| ИТОГО Общестроительные работы |  |  |  |  |  |  |  | 1904297 |  |  |  |  |
| ИТОГО Перевозка |  |  |  |  |  |  |  | 49766 |  |  |  |  |
| Ремонтные работы |  |  |  |  |  |  |  | 21881 | 1999 | 333 | 203,85 | 4,50 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  | 21881 | 1999 | 333 | 203,85 | 4,50 |
| Итого материалы |  |  |  |  |  |  |  | 19548 |  |  |  |  |
| Итого маш. и мех-мы |  |  |  |  |  |  |  | 333 |  | 333 |  |  |
| Итого ФОТ |  |  |  |  |  |  |  | 1999 | 1999 |  |  |  |
| Накладные расходы 74,00% ФОТ (от 1 999,00) |  |  |  |  |  |  |  | 1479 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 50,00% ФОТ (от 1 999,00) |  |  |  |  |  |  |  | 1000 |  |  |  |  |
| ИТОГО Ремонтные работы |  |  |  |  |  |  |  | 24360 |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  | 1764174 | 69845 | 343589 24929 | 7110,16 | 1634,59 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 127393 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 86855 |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  | 1978422 |  |  |  |  |
| ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  | 1978422 |  |  |  |  |