Утверждаю:

Капитальный ремонт межквартального проезда ул.Владикавказской (от ул.Гагкаева до 19 МКР)

(наименование стройки)

# ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на межквартальный проезд ул.Владикавказской (от ул.Гагкаева до 19 МКР)

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

- Основание: Дефектная ведомость

Сметная стоимость 2 360 791,00 руб.

- Средства  на оплату труда 125172 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 01.01.2000 г.

## Составил Степина Г.П.

должность, подпись( инициалы, фамилия)

## Проверил Черноглазова С.В.

должность, подпись( инициалы, фамилия)

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы |  |  | Общая стоимость |  |  | Т/з осн. раб. на ед./ Всего | Т/з мех. на ед./ Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  | Всего | В том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. |  |  |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. дл.750 м шир.6 м площадь 4500м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕР1-01-013-9 ОЗП*1,2; ЭМ*1,2; ЗПМ*1,2; ТЗ*1,2; ТЗМ*1,2 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 3 Обоснования коэф-в: сб.27 т.ч. п.3.1 (ОЗП*1,2; ЭМ*1,2) | 1000 м3 грунта | 4,307 | 6798,81 | 161,03 | 6626,57 819,62 | 29282 | 694 | 28541 3530 | 17,952 77,3193 | 51,96 223,7917 |
| 2 | ТЕР27-03-010-1 ОЗП*1,2; ЭМ*1,2; ЗПМ*1,2; ТЗ*1,2; ТЗМ*1,2 | Разборка бортовых камней на бетонном основании Обоснования коэф-в: 3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой (ОЗП*1,2; ЭМ*1,2) | 100 м | 15 | 847,69 | 847,69 |  | 12715 | 12715 |  | 92,04 1380,6 |  |
| 3 | ТЕР1-02-057-3 ОЗП*1,44; ЭМ*1,2; ЗПМ*1,2; ТЗ*1,44; ТЗМ*1,2 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3 Обоснования коэф-в: 3.187 Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом (ОЗП*1,2) сб.27 т.ч. п.3.1 (ОЗП*1,2; ЭМ*1,2) | 100 м3 грунта | 3,74 | 3203,37 | 3203,37 |  | 11981 | 11981 |  | 357,12 1335,6288 |  |
| 4 | ТЕР1-01-013-15 ОЗП*1,2; ЭМ*1,2; ЗПМ*1,2; ТЗ*1,2; ТЗМ*1,2 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 3-погрузка Обоснования коэф-в: сб.27 т.ч. п.3.1 (ОЗП*1,2; ЭМ*1,2) | 1000 м3 грунта | 0,221 | 7478,47 | 341,98 | 7125,29 1056,20 | 1653 | 76 | 1575 233 | 38,124 8,4254 | 66,96 14,7982 |
| 5 | ТЕР1-02-057-3 ОЗП*1,2; ЭМ*1,2; ЗПМ*1,2; ТЗ*1,2; ТЗМ*1,2 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3-погрузка Обоснования коэф-в: сб.27 т.ч. п.3.1 (ОЗП*1,2; ЭМ*1,2) | 100 м3 грунта | 2,21 | 2669,47 | 2669,47 |  | 5900 | 5900 |  | 297,6 657,696 |  |
| 6 | ССЦ 2003г. | Транспортировка грунта на 15 км | т | 8574 | 22,05 |  | 22,05 | 189057 |  | 189057 |  |  |
| 7 | ТЕРр66-22-1 | Поднятие горловин без замены люков и решеток 348,68 = 967,72 - 619,04 | 1 люк | 9 | 348,68 | 44,44 | 7,41 | 3138 | 400 | 67 | 4,53 40,77 | 0,1 0,9 |
| 8 | ТЕР27-04-001-4 ОЗП*1,2; ЭМ*1,2; ЗПМ*1,2; ТЗ*1,2; ТЗМ*1,2 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня фр.40-70мм Обоснования коэф-в: 3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой (ОЗП*1,2; ЭМ*1,2) | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 45,36 | 4568,91 | 269,68 | 4283,63 402,92 | 207246 | 12233 | 194305 18276 | 29,028 1316,7101 | 24,72 1121,2992 |
| 9 | СЦМ-408-0056 | Щебень из гравия для строительных работ марка Др.24, фракция 40-70 мм | м3 | 5715,36 | 102,81 |  |  | 587596 |  |  |  |  |
| 10 | ТЕР27-04-001-4 ОЗП*1,2; ЭМ*1,2; ЗПМ*1,2; ТЗ*1,2; ТЗМ*1,2 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня фр.5-15мм Обоснования коэф-в: 3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой (ОЗП*1,2; ЭМ*1,2) | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 4,5 | 4568,91 | 269,68 | 4283,63 402,92 | 20560 | 1214 | 19276 1813 | 29,028 130,626 | 24,72 111,24 |
| 11 | СЦМ-408-0053 | Щебень из гравия для строительных работ марка Др.24, фракция 5(3)-10 мм | м3 | 567 | 202,96 |  |  | 115078 |  |  |  |  |
| 12 | ТЕР27-04-001-1 ОЗП*1,2; ЭМ*1,2; ЗПМ*1,2; ТЗ*1,2; ТЗМ*1,2 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка Обоснования коэф-в: 3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой (ОЗП*1,2; ЭМ*1,2) | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 2,48 | 2931,18 | 173,74 | 2746,30 255,65 | 7269 | 431 | 6811 634 | 18,864 46,7827 | 16,656 41,3069 |
| 13 | СЦМ-408-0127 | Смесь песчаная для строительных работ (песок природный - 50%, песок обогащенный - 50%) | м3 | 272,8 | 62,22 |  |  | 16974 |  |  |  |  |
| 14 | ТЕР27-04-001-4 ОЗП*1,2; ЭМ*1,2; ЗПМ*1,2; ТЗ*1,2; ТЗМ*1,2 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня-под бордюр Обоснования коэф-в: 3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой (ОЗП*1,2; ЭМ*1,2) | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,9 | 4568,91 | 269,68 | 4283,63 402,92 | 4112 | 243 | 3855 363 | 29,028 26,1252 | 24,72 22,248 |
| 15 | СЦМ-408-0055 | Щебень из гравия для строительных работ марка Др.24, фракция 20-40 мм | м3 | 113,4 | 134,84 |  |  | 15291 |  |  |  |  |
| 16 | ТЕР27-04-001-1 ОЗП*1,2; ЭМ*1,2; ЗПМ*1,2; ТЗ*1,2; ТЗМ*1,2 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка-под бордюр Обоснования коэф-в: 3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой (ОЗП*1,2; ЭМ*1,2) | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,25 | 2931,18 | 173,74 | 2746,30 255,65 | 733 | 43 | 687 64 | 18,864 4,716 | 16,656 4,164 |
| 17 | СЦМ-408-0127 | Смесь песчаная для строительных работ (песок природный - 50%, песок обогащенный - 50%) | м3 | 27,5 | 62,22 |  |  | 1711 |  |  |  |  |
| 18 | ТЕР27-02-010-2 ОЗП*1,2; ЭМ*1,2; ЗПМ*1,2; ТЗ*1,2; ТЗМ*1,2 | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий Обоснования коэф-в: 3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой (ОЗП*1,2; ЭМ*1,2) | 100 м бортового камня | 15 | 5173,30 | 887,40 | 104,33 12,67 | 77600 | 13311 | 1565 190 | 91,296 1369,44 | 0,864 12,96 |
| 19 | СЦМ-403-0051 | Камни бортовые бетонные, марка 300 | м3 | 67,5 | 1884,74 |  |  | 127220 |  |  |  |  |
| 20 | ТЕР27-06-020-1 ОЗП*1,2; ЭМ*1,2; ЗПМ*1,2; ТЗ*1,2; ТЗМ*1,2 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3-верхний слой Обоснования коэф-в: 3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой (ОЗП*1,2; ЭМ*1,2) | 1000 м2 покрытия | 4,5 | 3842,74 | 508,32 | 3079,20 385,09 | 17292 | 2287 | 13856 1733 | 45,96 206,82 | 22,944 103,248 |
| 21 | СЦМ-101-1554 | Битумы нефтяные дорожные марки БНД-40/60 первый сорт | т | 0,0486 | 2044,78 |  |  | 99 |  |  |  |  |
| 22 | СЦМ-410-0006 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б | т | 434,7 | 347,02 |  |  | 150850 |  |  |  |  |
| 23 | ТЕР27-06-021-1 ПЗ*6; ОЗП*7,2; ЭМ*7,2; ЗПМ*7,2; МАТ*6; ТЗ*7,2; ТЗМ*7,2 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать к норме 27-06-020-1 Обоснования коэф-в: 3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой (ОЗП*1,2; ЭМ*1,2) (ПЗ*6) | 1000 м2 покрытия | 4,5 | 28,15 | 7,20 | 20,95 | 127 | 32 | 94 | 0,648 2,916 |  |
| 24 | СЦМ-101-1554 | Битумы нефтяные дорожные марки БНД-40/60 первый сорт | т | 0,0378 | 2044,78 |  |  | 77 |  |  |  |  |
| 25 | СЦМ-410-0006 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б | т | 326,7 | 347,02 |  |  | 113371 |  |  |  |  |
| Раздел 2. Тротуары шир.2м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | ТЕР1-01-013-9 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 3 | 1000 м3 грунта | 0,405 | 5667,54 | 134,19 | 5522,14 683,02 | 2295 | 54 | 2236 277 | 14,96 6,0588 | 43,3 17,5365 |
| 27 | ТЕР1-02-057-3 ОЗП*1,2; ТЗ*1,2 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3 Обоснования коэф-в: 3.187 Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом (ОЗП*1,2) | 100 м3 грунта | 0,45 | 2669,47 | 2669,47 |  | 1201 | 1201 |  | 297,6 133,92 |  |
| 28 | ТЕР1-02-057-3 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3-погрузка | 100 м3 грунта | 0,45 | 2224,56 | 2224,56 |  | 1001 | 1001 |  | 248 111,6 |  |
| 29 | ССЦ 2003г. | Транспортировка грунта на 15 км | т | 810 | 22,05 |  | 22,05 | 17861 |  | 17861 |  |  |
| 30 | ТЕР27-07-002-1 | Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня | 100 м2 дорожек и тротуаров | 15 | 5184,19 | 255,05 | 302,37 44,84 | 77763 | 3826 | 4536 673 | 26,24 393,6 | 3,17 47,55 |
| 31 | СЦМ-408-0391 | Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции 3-10 мм | м3 | -261 | 265,65 |  |  | -69335 |  |  |  |  |
| 32 | СЦМ-408-0055 | Щебень из гравия для строительных работ марка Др.24, фракция 20-40 мм | м3 | 261 | 134,84 |  |  | 35193 |  |  |  |  |
| 33 | ТЕР27-07-002-2 ПЗ*8; ОЗП*8; ЭМ*8; ЗПМ*8; МАТ*8; ТЗ*8; ТЗМ*8 | При изменении толщины оснований на каждый 1 см добавлять или исключать к норме 27-07-002-1 | 100 м2 дорожек и тротуаров | 15 | 3306,80 | 42,00 | 76,96 9,28 | 49602 | 630 | 1154 139 | 4,32 64,8 | 0,8 12 |
| 34 | СЦМ-408-0391 | Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции 3-10 мм | м3 | -180 | 265,65 |  |  | -47817 |  |  |  |  |
| 35 | СЦМ-408-0055 | Щебень из гравия для строительных работ марка Др.24, фракция 20-40 мм | м3 | 180 | 134,84 |  |  | 24271 |  |  |  |  |
| 36 | ТЕР27-04-001-1 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,49 | 2444,51 | 144,78 | 2288,58 213,04 | 1198 | 71 | 1121 104 | 15,72 7,7028 | 13,88 6,8012 |
| 37 | СЦМ-408-0127 | Смесь песчаная для строительных работ (песок природный - 50%, песок обогащенный - 50%) | м3 | 53,9 | 62,22 |  |  | 3354 |  |  |  |  |
| 38 | ТЕР27-07-001-1 | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см | 100 м2 покрытия | 15 | 4044,99 | 161,48 | 17,92 0,66 | 60675 | 2422 | 269 10 | 15,12 226,8 | 0,07 1,05 |
| 39 | ТЕР27-07-001-2 ПЗ*4; ОЗП*4; ЭМ*4; ЗПМ*4; МАТ*4; ТЗ*4; ТЗМ*4 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять к норме 07-001-1 | 100 м2 покрытия | 15 | 2605,24 | 99,12 | 7,32 | 39079 | 1487 | 110 | 9,28 139,2 |  |
| 40 | ТЕР47-01-046-4 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную | 100 м2 | 60 | 2578,80 | 364,80 |  | 154728 | 21888 |  | 40 2400 |  |
| 41 | ТЕР47-01-046-5 | Hа каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать по нормам 47-01-046-1, 47-01-046-2, 47-01-046-3, 47-01-046-4 | 100 м2 | 60 | 787,89 | 49,89 |  | 47273 | 2993 |  | 5,47 328,2 |  |
| Итого прямые затраты по смете |  |  |  |  |  |  |  | 2115274 | 97133 | 486976 28039 | 10416,46 | 1740,89 |
| Общестроительные работы |  |  |  |  |  |  |  | 1905218 | 96733 | 279991 28039 | 10375,69 | 1739,99 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  | 1905218 | 96733 | 279991 28039 | 10375,69 | 1739,99 |
| Итого материалы |  |  |  |  |  |  |  | 1528494 |  |  |  |  |
| Итого маш. и мех-мы |  |  |  |  |  |  |  | 279991 |  | 279991 |  |  |
| Итого ФОТ |  |  |  |  |  |  |  | 124772 | 96733 | 28039 |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 155721 |  |  |  |  |
| 95,00% ФОТ (от 4 864,00) |  |  |  |  |  |  |  | 4621 |  |  |  |  |
| 142,00% ФОТ (от 74 944,00) |  |  |  |  |  |  |  | 106420 |  |  |  |  |
| 80,00% ФОТ (от 20 083,00) |  |  |  |  |  |  |  | 16066 |  |  |  |  |
| 115,00% ФОТ (от 24 881,00) |  |  |  |  |  |  |  | 28613 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 89300 |  |  |  |  |
| 50,00%*0,85 ФОТ (от 4 864,00) |  |  |  |  |  |  |  | 2067 |  |  |  |  |
| 95,00%*0,85 ФОТ (от 74 944,00) |  |  |  |  |  |  |  | 60517 |  |  |  |  |
| 45,00%*0,85 ФОТ (от 20 083,00) |  |  |  |  |  |  |  | 7682 |  |  |  |  |
| 90,00%*0,85 ФОТ (от 24 881,00) |  |  |  |  |  |  |  | 19034 |  |  |  |  |
| ИТОГО Общестроительные работы |  |  |  |  |  |  |  | 2150239 |  |  |  |  |
| ИТОГО Перевозка |  |  |  |  |  |  |  | 206918 |  |  |  |  |
| Ремонтные работы |  |  |  |  |  |  |  | 3138 | 400 | 67 | 40,77 | 0,90 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  | 3138 | 400 | 67 | 40,77 | 0,90 |
| Итого материалы |  |  |  |  |  |  |  | 2671 |  |  |  |  |
| Итого маш. и мех-мы |  |  |  |  |  |  |  | 67 |  | 67 |  |  |
| Итого ФОТ |  |  |  |  |  |  |  | 400 | 400 |  |  |  |
| Накладные расходы 74,00% ФОТ (от 400,00) |  |  |  |  |  |  |  | 296 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 50,00% ФОТ (от 400,00) |  |  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  |
| ИТОГО Ремонтные работы |  |  |  |  |  |  |  | 3634 |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  | 2115274 | 97133 | 486976 28039 | 10416,46 | 1740,89 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 156017 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 89500 |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  | 2360791 |  |  |  |  |
| ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  | 2360791 |  |  |  |  |