Детская поликлиника № 2.

(наименование стройки)

# ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 03-2007

(локальная смета)

на ремонтные работы.

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

- Основание: чертежи №

Сметная стоимость        294 477 руб.

- Средства  на оплату труда 8384 руб.

Составлен(а) в прогнозных ценах по состоянию на  2-е полугодие 2007 г.

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Т/з осн. раб. на ед./ Всего | Т/з мех. на ед./ Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  | Всего | В том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. |  |  |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Новый Раздел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРр56-01-1 | Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки откосов | 100 коробок | 0,03 | 1491,24 | 1207,49 | 283,75 25,18 | 45 | 36 | 9 1 | 128,73 3,8619 | 2,15 0,0645 |
| 2 | ТЕРр56-09-01 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с: отбивкой штукатурки откосов | 100 коробок | 0,02 | 2387,87 | 1651,35 | 736,52 45,93 | 48 | 33 | 15 1 | 179,3 3,586 | 3,97 0,0794 |
| 3 | ТЕРр56-03-03 | Снятие подоконных досок деревянных в зданиях: деревянных | 100 м2 | 0,11 | 722,49 | 722,49 |  | 79 | 79 |  | 79,22 8,7142 |  |
| 4 | ТЕР10-01-027-06 | Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами: спаренными в стенах деревянных рубленых площадью проема более 2 м2 | 100 м2 проемов | 0,082 | 5980,27 | 3616,62 | 305,07 | 490 | 297 | 25 | 327 26,814 | 4,06 0,3329 |
| 5 | ТЕР10-01-039-01 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,052 | 4995,74 | 1101,20 | 1299,45 176,27 | 260 | 57 | 68 9 | 104,28 5,4226 | 13,34 0,6937 |
| 6 | СЦМ-101-0889 | Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных | компл | 2 | 103,88 |  |  | 208 |  |  |  |  |
| 7 | СЦМ-203-0232 | Блоки дверные трудносгораемые с обшивкой полотна асбестовым картоном и защитой оцинкованной сталью полотен и коробок однопольные ДС 16-9ГТ, пл.1.40 м2; ДС 19-9ГТ, пл.1.67 м2 | м2 | 5,2 | 663,59 |  |  | 3451 |  |  |  |  |
| 8 | СЦМ-203-0094 | Блоки оконные с тройным остеклением с раздельно-спаренными створками двустворные, с форточной створкой ОРС 15-13,5, пл.1.93 м2; ОРС 15-15, пл.2.15 м2 | м2 | 8,2 | 822,17 |  |  | 6742 |  |  |  |  |
| 9 | ТЕР10-01-033-02 | Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах высотой проема: до 2 м | 100 м2 проемов | 0,082 | 1893,57 | 656,24 | 63,56 3,11 | 155 | 54 | 5 | 66,22 5,43 | 0,47 0,0385 |
| 10 | СЦМ-203-0391 | Доски подоконные клееные из древесины, облицованные сверхтвердой древесноволокнистой плитой или водостойкой фанерой марки ПД-1, ПД-3, толщиной 42 мм, шириной 250 мм | м | 4,4 | 88,74 |  |  | 390 |  |  |  |  |
| 11 | Цена поставщика | Отлив металлический | м | 4,4 | 61,17 |  |  | 269 |  |  |  |  |
| 12 | ТЕРр61-07-01 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных | 100 м2 | 0,06 | 6665,79 | 3953,18 | 24,84 13,93 | 400 | 237 | 1 1 | 383,06 22,9836 | 1,16 0,0696 |
| 13 | ТЕРр62-16-03 | Окраска водоэмульсионными составами поверхностей стен ранее окрашенных известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски: более 35 % | 100 м2 | 1,78 | 1740,16 | 272,82 | 6,58 1,20 | 3097 | 486 | 12 2 | 27,53 49,0034 | 0,16 0,2848 |
| 14 | ТЕРр62-17-03 | Окраска водоэмульсионными составами поверхностей потолков ранее окрашенных известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски: более 35 % | 100 м2 | 0,91 | 1804,48 | 337,14 | 6,58 1,20 | 1642 | 307 | 6 1 | 34,02 30,9582 | 0,16 0,1456 |
| 15 | ТЕРр57-06-06 | Циклевка паркетных полов | 100 м2 пола | 0,15 | 2178,77 | 357,08 | 49,32 | 327 | 54 | 7 | 36,4 5,46 |  |
| 16 | ТЕР15-04-029-02 | Покрытие полов лаком по огрунтованной или окрашенной поверхности: за 2 раза | 100 м2 | 0,15 | 573,20 | 136,26 | 2,44 0,12 | 86 | 20 |  | 12,32 1,848 | 0,04 0,006 |
| 17 | ТЕРр67-09-02 | Смена розеток | 100 шт. | 0,24 | 868,36 | 251,36 |  | 208 | 60 |  | 24,1 5,784 |  |
| 18 | ТЕРр67-08-02 | Смена светильников с: люминесцентными лампами | 100 шт. | 0,04 | 45386,81 | 1806,10 | 1,71 0,96 | 1815 | 72 |  | 163,3 6,532 | 0,08 0,0032 |
| 19 | ТЕРр67-08-01 | Смена светильников с: лампами накаливания | 100 шт. | 0,04 | 7497,09 | 985,45 | 0,64 0,36 | 300 | 39 |  | 89,1 3,564 | 0,03 0,0012 |
| 20 | ТЕРр67-01-01 | Демонтаж электропроводки,: скрытая проводка | 100 м | 1,2 | 22,78 | 22,78 |  | 27 | 27 |  | 2,54 3,048 |  |
| 21 | ТЕРм08-02-403-01 | Провода групповых осветительных сетей. Провод в защитной оболочке или кабель двух-трехжильные: в пустотах плит перекрытий | 100 м | 1,2 | 442,80 | 183,77 | 88,42 34,35 | 531 | 221 | 106 41 | 17 20,4 | 2,6 3,12 |
| 22 | ССЦ 6\310 | Кабель марки ВВГнг-П-3Х2.5мм2 | м2 | 0,12 | 7880,87 |  |  | 946 |  |  |  |  |
| 23 | ТЕРр57-02-01 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 | 0,755 | 104,95 | 102,17 | 2,78 1,56 | 79 | 77 | 2 1 | 11,39 8,5994 | 0,13 0,0982 |
| 24 | ТЕРр57-03-01 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м | 0,49 | 33,82 | 33,82 |  | 17 | 17 |  | 3,77 1,8473 |  |
| 25 | ТЕР12-01-014-04 | Утепление покрытий: перлитом | 1 м3 | 3,02 | 503,28 | 27,27 | 32,34 4,41 | 1520 | 82 | 98 13 | 3,04 9,1808 | 0,34 1,0268 |
| 26 | ТЕР12-01-015-01 | Устройство пароизоляции оклеечной: в один слой | 100 м2 | 0,755 | 1962,26 | 189,28 | 71,44 2,80 | 1482 | 143 | 54 2 | 17,51 13,22 | 0,28 0,2114 |
| 27 | ТЕР11-01-011-01 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | 100 м2 | 0,755 | 1712,98 | 360,33 | 31,82 15,25 | 1293 | 272 | 24 12 | 39,51 29,83 | 1,27 0,9588 |
| 28 | ТЕР11-01-011-02 | Устройство стяжек: цементных на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01 | 100 м2 стяжки | 1,51 | 338,50 | 4,56 | 5,68 2,52 | 511 | 7 | 9 4 | 0,5 0,755 | 0,21 0,3171 |
| 29 | ТЕР11-01-027-03 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов одноцветных с красителем | 100 м2 | 0,755 | 10014,68 | 1203,79 | 104,62 31,79 | 7561 | 909 | 79 24 | 119,78 90,4339 | 2,94 2,2197 |
| 30 | ТЕР11-01-039-04 | Устройство плинтусов: из плиток керамических | 100 м | 0,49 | 2936,05 | 258,18 | 4,44 | 1439 | 127 | 2 | 23,6 11,564 | 0,06 0,0294 |
| 31 | ТЕР15-01-020-01 | Облицовка стен на цементном растворе с карнизными, плинтусными и угловыми плитками: в жилых зданиях по кирпичу и бетону | 100 м2 | 0,57 | 12977,61 | 2251,18 | 22,15 10,31 | 7397 | 1283 | 13 6 | 213,18 121,5126 | 0,86 0,4902 |
| 32 | ТЕР46-02-009-02 | Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных | 100 м2 | 0,57 | 204,70 | 204,70 |  | 117 | 117 |  | 22,82 13,0074 |  |
| 33 | ТЕР15-02-016-05 | Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: высококачественное стен | 100 м2 | 0,57 | 3390,32 | 1547,21 | 138,37 65,30 | 1932 | 882 | 79 37 | 135,72 77,3604 | 6,44 3,6708 |
| 34 | ТЕРр65-06-19 | Смена санитарных приборов: раковин | 100 приборов | 0,03 | 13761,59 | 1995,26 | 66,83 8,41 | 413 | 60 | 2 | 191,3 5,739 | 1,4 0,042 |
| 35 | ТЕРр65-06-10 | Смена санитарных приборов: гибких подводок | 100 приборов | 0,03 | 2757,30 | 546,53 | 4,77 0,60 | 83 | 16 |  | 52,4 1,572 | 0,1 0,003 |
| 36 | ТЕРр65-06-03 | Смена санитарных приборов: сифонов чугунных | 100 приборов | 0,03 | 4020,68 | 795,81 | 13,15 1,56 | 121 | 24 |  | 76,3 2,289 | 0,27 0,0081 |
| 37 | ТЕР10-04-011-04 | Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами: в два слоя с изоляцией | 100 м2 | 0,105 | 11971,64 | 3103,66 | 260,98 16,46 | 1257 | 326 | 27 2 | 297,57 31,2448 | 2,65 0,2782 |
| 38 | СЦМ-101-9165 | Листы гипсокартонные | м2 | 23,5 | 22,07 |  |  | 519 |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  | 47257 | 6421 | 643 157 | 621,57 | 14,19 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  | 49247 | 8174 | 880 210 | 790,29 | 19,28 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 8842 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 5050 |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  | 59389 |  |  | 745,06 | 15,68 |
| Итого Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  | 3750 |  |  | 45,23 | 3,59 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  | 63139 |  |  | 790,29 | 19,28 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  | 40193 |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  | 880 |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  | 8384 |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 8842 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 5050 |  |  |  |  |
| Временные здания и сооружения 1,8*0,8= 1,44% |  |  |  |  |  |  |  | 909 |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  | 64048 |  |  |  |  |
| Непредвиденные затраты 2% |  |  |  |  |  |  |  | 1281 |  |  |  |  |
| Итого с непредвиденными |  |  |  |  |  |  |  | 65329 |  |  |  |  |
| Перевод в прогнозные цены 2-го полугодия 2007 г. 65 329 * 3.82 |  |  |  |  |  |  |  | 249557 |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  | 44920 |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  | 294477 |  |  | 790,29 | 19,28 |

## Составил

должность, подпись( инициалы, фамилия)

## Проверил

должность, подпись( инициалы, фамилия)