Согласовано:	Утверждаю:

Капитальный ремонт дорожного покрытия г.Владикавказа

(наименование стройки)

# ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на ул.Коцоева (от ул. Ларионова до ул. Пашковского)

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

- Основание: Дефектный акт

Сметная стоимость 3 076 811,00 руб.

- Средства  на оплату труда 20889 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 01.01.2000 г.

С пересчетом в цены на 4 кв.2009 г.

## Составил Степина Г.П.

должность, подпись( инициалы, фамилия)

## Проверил Черноглазова С.В.

должность, подпись( инициалы, фамилия)

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы |  |  | Общая стоимость |  |  | Т/з осн. раб. на ед./ Всего | Т/з мех. на ед./ Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  | Всего | В том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. |  |  |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕР1-01-014-6 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 3-разборка бордюра | 1000 м3 грунта | 0,078 | 10033,36 | 391,27 | 9630,88 1725,94 | 783 | 31 | 751 135 | 43,62 3,4024 | 125,48 9,7874 |
| 2 | ССЦ-2003г. | Транспортировка разобранного бордюра на 12 км | тн | 156 | 18,11 |  | 18,11 | 2825 |  | 2825 |  |  |
| 3 | ТЕР1-02-057-3 ОЗП*1,2; ТЗ*1,2 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3 Обоснования коэф-в: 3.187 Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом (ОЗП*1,2) | 100 м3 грунта | 0,1 | 2669,47 | 2669,47 |  | 267 | 267 |  | 297,6 29,76 |  |
| 4 | ТЕР27-03-009-2 | Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 1000 мм, толщина слоя 10 см | 100 м2 | 24,7 | 2115,46 | 57,00 | 2046,64 138,11 | 52252 | 1408 | 50552 3411 | 5,81 143,507 | 9,09 224,523 |
| 5 | ТЕР27-03-008-4 | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных | 100 м3 конструкций | 0,08 | 9669,39 | 1717,09 | 7952,30 538,20 | 774 | 137 | 636 43 | 179,8 14,384 | 45,63 3,6504 |
| 6 | ССЦ-2003г. | Транспортировка разобранного скола асфальтобетона на 12 км | тн | 296 | 18,11 |  | 18,11 | 5361 |  | 5361 |  |  |
| 7 | ТЕРр66-22-1 | Замена люков и кирпичных горловин колодцев | 1 люк | 2 | 967,72 | 44,44 | 7,41 | 1935 | 89 | 15 | 4,53 9,06 | 0,1 0,2 |
| 8 | ТЕРр66-22-1 | Поднятие горловин без замены люков 348,68 = 967,72 - 619,04 | 1 люк | 23 | 348,68 | 44,44 | 7,41 | 8020 | 1022 | 170 | 4,53 104,19 | 0,1 2,3 |
| 9 | ТЕР1-02-057-3 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3-погрузка | 100 м3 грунта | 0,1 | 2224,56 | 2224,56 |  | 222 | 222 |  | 248 24,8 |  |
| 10 | ССЦ-2003г. | Транспортировка грунта на 12 км | тн | 18 | 18,11 |  | 18,11 | 326 |  | 326 |  |  |
| 11 | ТЕР27-03-004-2 | Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси без применения укладчиков асфальтобетона | 100 т смеси | 0,3 | 35300,33 | 688,37 | 2517,69 368,11 | 10590 | 207 | 755 110 | 62,24 18,672 | 22,46 6,738 |
| 12 | ТЕР27-06-020-1 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 2,75 | 3244,82 | 423,60 | 2566,00 320,91 | 8923 | 1165 | 7057 883 | 38,3 105,325 | 19,12 52,58 |
| 13 | СЦМ-101-1559 | Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 | т | 0,00297 | 2565,31 |  |  | 8 |  |  |  |  |
| 14 | СЦМ-410-0006 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б | т | 265,65 | 347,02 |  |  | 92186 |  |  |  |  |
| 15 | ТЕР27-06-021-1 ПЗ*6; ОЗП*6; ЭМ*6; ЗПМ*6; МАТ*6; ТЗ*6; ТЗМ*6 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать к норме 27-06-020-1 | 1000 м2 покрытия | 2,75 | 23,46 | 6,00 | 17,46 | 65 | 17 | 48 | 0,54 1,485 |  |
| 16 | СЦМ-101-1559 | Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 | т | 0,00231 | 2565,31 |  |  | 6 |  |  |  |  |
| 17 | СЦМ-410-0006 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б | т | 199,1 | 347,02 |  |  | 69092 |  |  |  |  |
| 18 | ТЕР27-04-001-4 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня под бордюр | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,26 | 3810,03 | 224,73 | 3569,69 335,77 | 991 | 58 | 928 87 | 24,19 6,2894 | 20,6 5,356 |
| 19 | РЦЦ РСО-А от 31.03.2009 г.№24 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 10-20 мм (410:5,24) | м3 | 32,76 | 78,25 |  |  | 2563 |  |  |  |  |
| 20 | ТЕР27-02-010-2 | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий | 100 м бортового камня | 5,2 | 5008,01 | 739,50 | 86,94 10,56 | 26042 | 3845 | 452 55 | 76,08 395,616 | 0,72 3,744 |
| 21 | СЦМ-403-0051 | Камни бортовые бетонные, марка 300 | м3 | 23,4 | 1884,74 |  |  | 44103 |  |  |  |  |
| Тротуар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | ТЕР1-01-014-6 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 3-разборка а/бетона | 1000 м3 грунта | 0,065 | 10033,36 | 391,27 | 9630,88 1725,94 | 652 | 25 | 626 112 | 43,62 2,8353 | 125,48 8,1562 |
| 23 | ТЕР27-03-008-4 | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных | 100 м3 конструкций | 0,1 | 9669,39 | 1717,09 | 7952,30 538,20 | 967 | 172 | 795 54 | 179,8 17,98 | 45,63 4,563 |
| 24 | ТЕР1-02-057-3 ОЗП*1,2; ТЗ*1,2 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3 Обоснования коэф-в: 3.187 Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом (ОЗП*1,2) | 100 м3 грунта | 0,1 | 2669,47 | 2669,47 |  | 267 | 267 |  | 297,6 29,76 |  |
| 25 | ТЕР1-02-057-3 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3-погрузка | 100 м3 грунта | 0,15 | 2224,56 | 2224,56 |  | 334 | 334 |  | 248 37,2 |  |
| 26 | ССЦ-2003г. | Транспортировка лишнего грунта на 12 км | тн | 165 | 18,11 |  | 18,11 | 2988 |  | 2988 |  |  |
| 27 | ТЕР27-07-002-1 | Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из отсева 561,88 = 5 184,19 - 265,65 x 17,4 | 100 м2 дорожек и тротуаров | 13 | 561,88 | 255,05 | 302,37 44,84 | 7304 | 3316 | 3931 583 | 26,24 341,12 | 3,17 41,21 |
| 28 | РЦЦ РСО-А от 31.03.2009 г.№24 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 10-20 мм (410:5,24) (расход принят на 5см) | м3 | 89,7 | 78,25 |  |  | 7019 |  |  |  |  |
| 29 | ТЕР27-07-002-2 ПЗ*7; ОЗП*7; ЭМ*7; ЗПМ*7; МАТ*7; ТЗ*7; ТЗМ*7 | При изменении толщины оснований на каждый 1 см добавлять или исключать к норме 27-07-002-1 14,87 = 413,35 - 265,65 x 1,5 | 100 м2 дорожек и тротуаров | -13 | 104,09 | 36,75 | 67,34 8,12 | -1353 | -478 | -875 -106 | 3,78 -49,14 | 0,7 -9,1 |
| 30 | ТЕР27-07-001-1 | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см | 100 м2 покрытия | 13 | 4044,99 | 161,48 | 17,92 0,66 | 52585 | 2099 | 233 9 | 15,12 196,56 | 0,07 0,91 |
| 31 | ТЕР27-07-001-2 ПЗ*4; ОЗП*4; ЭМ*4; ЗПМ*4; МАТ*4; ТЗ*4; ТЗМ*4 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять к норме 07-001-1 | 100 м2 покрытия | 13 | 2605,24 | 99,12 | 7,32 | 33868 | 1289 | 95 | 9,28 120,64 |  |
| 32 | ТЕР27-06-026-1 | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 1,98 | 1841,85 |  | 45,95 10,48 | 3647 |  | 91 21 |  | 0,66 1,3068 |
| 33 | СЦМ-103-0750 | Люк чугунный с решеткой для дождеприемного колодца ЛР | шт | 12 | 644,12 |  |  | 7729 |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете |  |  |  |  |  |  |  | 443341 | 15492 | 77760 5397 | 1553,45 | 355,92 |
| Общестроительные работы |  |  |  |  |  |  |  | 421886 | 14381 | 66075 5397 | 1440,20 | 353,42 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  | 421886 | 14381 | 66075 5397 | 1440,20 | 353,42 |
| Итого материалы |  |  |  |  |  |  |  | 341429 |  |  |  |  |
| Итого маш. и мех-мы |  |  |  |  |  |  |  | 66075 |  | 66075 |  |  |
| Итого ФОТ |  |  |  |  |  |  |  | 19778 | 14381 | 5397 |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 27267 |  |  |  |  |
| 95,00% ФОТ (от 303,00) |  |  |  |  |  |  |  | 288 |  |  |  |  |
| 80,00% ФОТ (от 1 090,00) |  |  |  |  |  |  |  | 872 |  |  |  |  |
| 142,00% ФОТ (от 18 385,00) |  |  |  |  |  |  |  | 26107 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 15392 |  |  |  |  |
| 50,00%*0,85 ФОТ (от 303,00) |  |  |  |  |  |  |  | 129 |  |  |  |  |
| 45,00%*0,85 ФОТ (от 1 090,00) |  |  |  |  |  |  |  | 417 |  |  |  |  |
| 95,00%*0,85 ФОТ (от 18 385,00) |  |  |  |  |  |  |  | 14846 |  |  |  |  |
| ИТОГО Общестроительные работы |  |  |  |  |  |  |  | 464544 |  |  |  |  |
| ИТОГО Перевозка |  |  |  |  |  |  |  | 11500 |  |  |  |  |
| Ремонтные работы |  |  |  |  |  |  |  | 9955 | 1111 | 185 | 113,25 | 2,50 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  | 9955 | 1111 | 185 | 113,25 | 2,50 |
| Итого материалы |  |  |  |  |  |  |  | 8659 |  |  |  |  |
| Итого маш. и мех-мы |  |  |  |  |  |  |  | 185 |  | 185 |  |  |
| Итого ФОТ |  |  |  |  |  |  |  | 1111 | 1111 |  |  |  |
| Накладные расходы 74,00% ФОТ (от 1 111,00) |  |  |  |  |  |  |  | 822 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 50,00% ФОТ (от 1 111,00) |  |  |  |  |  |  |  | 556 |  |  |  |  |
| ИТОГО Ремонтные работы |  |  |  |  |  |  |  | 11333 |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  | 443341 | 15492 | 77760 5397 | 1553,45 | 355,92 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 28089 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 15947 |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  | 487377 |  |  |  |  |
| Перевод в цены на 4 кв.2009 г. К-5,35 |  |  |  |  |  |  |  | 2607467 |  |  |  |  |
| НДС-18% |  |  |  |  |  |  |  | 469344 |  |  |  |  |
| Всего по смете |  |  |  |  |  |  |  | 3076811 |  |  |  |  |