Согласовано:	Утверждаю:

Капитальный ремонт дорожного покрытия г.Владикавказа

(наименование стройки)

# ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на ул.Джанаева (от ул.Огнева до ул.Маркова)

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

- Основание: Дефектный акт

Сметная стоимость 16453199,00 руб.

- Средства  на оплату труда 117780 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 01.01.2000 г.

С пересчетом в цены 4 кв.2009 г

## Составил Степина Г.П.

должность, подпись( инициалы, фамилия)

## Проверил Черноглазова С.В.

должность, подпись( инициалы, фамилия)

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы |  |  | Общая стоимость |  |  | Т/з осн. раб. на ед./ Всего | Т/з мех. на ед./ Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  | Всего | В том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. |  |  |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕР1-01-014-6 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 3-разборка бордюра | 1000 м3 грунта | 0,3 | 10033,36 | 391,27 | 9630,88 1725,94 | 3010 | 117 | 2889 518 | 43,62 13,086 | 125,48 37,644 |
| 2 | ССЦ-2003г. | Транспортировка разобранного материала на 10 км | тн | 540 | 15,48 |  | 15,48 | 8359 |  | 8359 |  |  |
| 3 | ТЕР1-02-057-3 ОЗП*1,2; ТЗ*1,2 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3 Обоснования коэф-в: 3.187 Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом (ОЗП*1,2) | 100 м3 грунта | 0,5 | 2669,47 | 2669,47 |  | 1335 | 1335 |  | 297,6 148,8 |  |
| 4 | ТЕР27-03-009-2 | Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 1000 мм, толщина слоя 10 см | 100 м2 | 100 | 2115,46 | 57,00 | 2046,64 138,11 | 211546 | 5700 | 204664 13811 | 5,81 581 | 9,09 909 |
| 5 | ТЕР27-03-008-4 | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных | 100 м3 конструкций | 1,2 | 9669,39 | 1717,09 | 7952,30 538,20 | 11603 | 2061 | 9543 646 | 179,8 215,76 | 45,63 54,756 |
| 6 | ТЕР1-02-057-3 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3-погрузка | 100 м3 грунта | 1,2 | 2224,56 | 2224,56 |  | 2669 | 2669 |  | 248 297,6 |  |
| 7 | ССЦ-2003г. | Транспортировка разобранного материала на 12 км | тн | 1728 | 18,11 |  | 18,11 | 31294 |  | 31294 |  |  |
| 8 | ТЕРр66-22-1 | Замена люков и кирпичных горловин колодцев | 1 люк | 63 | 967,72 | 44,44 | 7,41 | 60966 | 2800 | 467 | 4,53 285,39 | 0,1 6,3 |
| 9 | ТЕР27-04-005-1 | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм (при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 (1000) МПа (кгс/см2)) однослойных | 1000 м2 основания | 5 | 54539,68 | 349,78 | 5713,44 799,97 | 272698 | 1749 | 28567 4000 | 37,29 186,45 | 49,92 249,6 |
| 10 | СЦМ-408-0006 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 10-20 мм | м3 | -75 | 282,18 |  |  | -21163 |  |  |  |  |
| 11 | СЦМ-408-0008 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 40-70 мм | м3 | -945 | 233,74 |  |  | -220884 |  |  |  |  |
| 12 | ТЕР27-04-005-4 ПЗ*5; ОЗП*5; ЭМ*5; ЗПМ*5; МАТ*5; ТЗ*5; ТЗМ*5 | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-005-1 по 27-04-005-3 | 1000 м2 основания | -5 | 16016,95 |  | 1291,35 184,45 | -80085 |  | -6457 -922 |  | 12,55 -62,75 |
| 13 | СЦМ-408-0055 | Щебень из гравия для строительных работ марка Др.24, фракция 20-40 мм (расход на 10 см) | м3 | 705 | 134,84 |  |  | 95062 |  |  |  |  |
| 14 | ТЕР27-04-001-4 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из отсева | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 3 | 3810,03 | 224,73 | 3569,69 335,77 | 11430 | 674 | 10709 1007 | 24,19 72,57 | 20,6 61,8 |
| 15 | РЦЦ РСО-А от 31.03.2009 г.№24 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 10-20 мм (410:5,24) | м3 | 378 | 78,25 |  |  | 29579 |  |  |  |  |
| 16 | ТЕР27-03-004-2 | Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси без применения укладчиков асфальтобетона | 100 т смеси | 5 | 35300,33 | 688,37 | 2517,69 368,11 | 176502 | 3442 | 12588 1841 | 62,24 311,2 | 22,46 112,3 |
| 17 | ТЕР27-06-020-1 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 15,43 | 3244,82 | 423,60 | 2566,00 320,91 | 50068 | 6536 | 39593 4952 | 38,3 590,969 | 19,12 295,0216 |
| 18 | СЦМ-101-1559 | Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 | т | 0,1666 | 2565,31 |  |  | 427 |  |  |  |  |
| 19 | СЦМ-410-0006 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б | т | 1490,54 | 347,02 |  |  | 517247 |  |  |  |  |
| 20 | ТЕР27-06-021-1 ПЗ*4; ОЗП*4; ЭМ*4; ЗПМ*4; МАТ*4; ТЗ*4; ТЗМ*4 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать к норме 27-06-020-1 | 1000 м2 покрытия | 15,43 | 15,64 | 4,00 | 11,64 | 241 | 62 | 180 | 0,36 5,5548 |  |
| 21 | СЦМ-101-1559 | Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 | т | 0,0864 | 2565,31 |  |  | 222 |  |  |  |  |
| 22 | СЦМ-410-0006 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б | т | 746,81 | 347,02 |  |  | 259158 |  |  |  |  |
| 23 | ТЕР27-02-010-2 | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий | 100 м бортового камня | 15 | 5008,01 | 739,50 | 86,94 10,56 | 75120 | 11093 | 1304 158 | 76,08 1141,2 | 0,72 10,8 |
| 24 | СЦМ-403-0051 | Камни бортовые бетонные, марка 300 | м3 | 67,5 | 1884,74 |  |  | 127220 |  |  |  |  |
| Тротуар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | ТЕР1-01-014-6 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 3-разборка а/бетона | 1000 м3 грунта | 0,1 | 10033,36 | 391,27 | 9630,88 1725,94 | 1003 | 39 | 963 173 | 43,62 4,362 | 125,48 12,548 |
| 26 | ТЕР1-02-057-3 ОЗП*1,2; ТЗ*1,2 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3 Обоснования коэф-в: 3.187 Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом (ОЗП*1,2) | 100 м3 грунта | 0,2 | 2669,47 | 2669,47 |  | 534 | 534 |  | 297,6 59,52 |  |
| 27 | ТЕР27-03-008-4 | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных | 100 м3 конструкций | 0,9 | 9669,39 | 1717,09 | 7952,30 538,20 | 8702 | 1545 | 7157 484 | 179,8 161,82 | 45,63 41,067 |
| 28 | ТЕР1-02-057-3 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3-погрузка | 100 м3 грунта | 1,1 | 2224,56 | 2224,56 |  | 2447 | 2447 |  | 248 272,8 |  |
| 29 | ССЦ-2003г. | Транспортировка лишнего грунта на 10 км | тн | 420 | 15,48 |  | 15,48 | 6502 |  | 6502 |  |  |
| 30 | ТЕР27-07-002-1 | Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из отсева 561,88 = 5 184,19 - 265,65 x 17,4 | 100 м2 дорожек и тротуаров | 60 | 561,88 | 255,05 | 302,37 44,84 | 33713 | 15303 | 18142 2690 | 26,24 1574,4 | 3,17 190,2 |
| 31 | РЦЦ РСО-А от 31.03.2009 г.№24 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 10-20 мм (410:5,24) (расход принят на 5см) | м3 | 414 | 78,25 |  |  | 32396 |  |  |  |  |
| 32 | ТЕР27-07-002-2 ПЗ*7; ОЗП*7; ЭМ*7; ЗПМ*7; МАТ*7; ТЗ*7; ТЗМ*7 | При изменении толщины оснований на каждый 1 см добавлять или исключать к норме 27-07-002-1 14,87 = 413,35 - 265,65 x 1,5 | 100 м2 дорожек и тротуаров | -60 | 104,09 | 36,75 | 67,34 8,12 | -6245 | -2205 | -4040 -487 | 3,78 -226,8 | 0,7 -42 |
| 33 | ТЕР27-07-002-1 | Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня | 100 м2 дорожек и тротуаров | 30 | 5184,19 | 255,05 | 302,37 44,84 | 155526 | 7652 | 9071 1345 | 26,24 787,2 | 3,17 95,1 |
| 34 | СЦМ-408-0391 | Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции 3-10 мм | м3 | -522 | 265,65 |  |  | -138669 |  |  |  |  |
| 35 | СЦМ-408-0055 | Щебень из гравия для строительных работ марка Др.24, фракция 20-40 мм (расход на 10 см) | м3 | 432 | 134,84 |  |  | 58251 |  |  |  |  |
| 36 | ТЕР27-07-002-2 ПЗ*2; ОЗП*2; ЭМ*2; ЗПМ*2; МАТ*2; ТЗ*2; ТЗМ*2 | При изменении толщины оснований на каждый 1 см добавлять или исключать к норме 27-07-002-1 | 100 м2 дорожек и тротуаров | -30 | 826,70 | 10,50 | 19,24 2,32 | -24801 | -315 | -577 -70 | 1,08 -32,4 | 0,2 -6 |
| 37 | ТЕР27-07-001-1 | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см | 100 м2 покрытия | 85 | 4044,99 | 161,48 | 17,92 0,66 | 343824 | 13726 | 1523 56 | 15,12 1285,2 | 0,07 5,95 |
| 38 | ТЕР27-07-001-2 ПЗ*4; ОЗП*4; ЭМ*4; ЗПМ*4; МАТ*4; ТЗ*4; ТЗМ*4 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять к норме 07-001-1 | 100 м2 покрытия | 85 | 2605,24 | 99,12 | 7,32 | 221445 | 8425 | 622 | 9,28 788,8 |  |
| 39 | ТЕР27-06-026-1 | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 11,1 | 1841,85 |  | 45,95 10,48 | 20445 |  | 510 116 |  | 0,66 7,326 |
| 40 | ТЕР47-01-046-4 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную | 100 м2 | 5 | 2578,80 | 364,80 |  | 12894 | 1824 |  | 40 200 |  |
| 41 | ТЕР47-01-046-5 | Hа каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать по нормам 47-01-046-1, 47-01-046-2, 47-01-046-3, 47-01-046-4 | 100 м2 | 5 | 787,89 | 49,89 |  | 3939 | 249 |  | 5,47 27,35 |  |
| Итого прямые затраты по смете |  |  |  |  |  |  |  | 2355530 | 87462 | 383573 30318 | 8751,83 | 1978,66 |
| Общестроительные работы |  |  |  |  |  |  |  | 2248409 | 84662 | 336951 30318 | 8466,44 | 1972,36 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  | 2248409 | 84662 | 336951 30318 | 8466,44 | 1972,36 |
| Итого материалы |  |  |  |  |  |  |  | 1826795 |  |  |  |  |
| Итого маш. и мех-мы |  |  |  |  |  |  |  | 336951 |  | 336951 |  |  |
| Итого ФОТ |  |  |  |  |  |  |  | 114980 | 84662 | 30318 |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 157983 |  |  |  |  |
| 95,00% ФОТ (от 847,00) |  |  |  |  |  |  |  | 805 |  |  |  |  |
| 80,00% ФОТ (от 6 985,00) |  |  |  |  |  |  |  | 5588 |  |  |  |  |
| 142,00% ФОТ (от 105 075,00) |  |  |  |  |  |  |  | 149206 |  |  |  |  |
| 115,00% ФОТ (от 2 073,00) |  |  |  |  |  |  |  | 2384 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 89466 |  |  |  |  |
| 50,00%*0,85 ФОТ (от 847,00) |  |  |  |  |  |  |  | 360 |  |  |  |  |
| 45,00%*0,85 ФОТ (от 6 985,00) |  |  |  |  |  |  |  | 2672 |  |  |  |  |
| 95,00%*0,85 ФОТ (от 105 075,00) |  |  |  |  |  |  |  | 84848 |  |  |  |  |
| 90,00%*0,85 ФОТ (от 2 073,00) |  |  |  |  |  |  |  | 1586 |  |  |  |  |
| ИТОГО Общестроительные работы |  |  |  |  |  |  |  | 2495858 |  |  |  |  |
| ИТОГО Перевозка |  |  |  |  |  |  |  | 46155 |  |  |  |  |
| Ремонтные работы |  |  |  |  |  |  |  | 60966 | 2800 | 467 | 285,39 | 6,30 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  | 60966 | 2800 | 467 | 285,39 | 6,30 |
| Итого материалы |  |  |  |  |  |  |  | 57700 |  |  |  |  |
| Итого маш. и мех-мы |  |  |  |  |  |  |  | 467 |  | 467 |  |  |
| Итого ФОТ |  |  |  |  |  |  |  | 2800 | 2800 |  |  |  |
| Накладные расходы 74,00% ФОТ (от 2 800,00) |  |  |  |  |  |  |  | 2072 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 50,00%*0,85 ФОТ (от 2 800,00) |  |  |  |  |  |  |  | 1190 |  |  |  |  |
| ИТОГО Ремонтные работы |  |  |  |  |  |  |  | 64228 |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  | 2355530 | 87462 | 383573 30318 | 8751,83 | 1978,66 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 160055 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 90656 |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  | 2606241 |  |  |  |  |
| Перевод в цены 4 кв2009 г К=5,35 |  |  |  |  |  |  |  | 13943389 |  |  |  |  |
| НДС |  |  |  |  |  |  |  | 2509810 |  |  |  |  |
| Итого с НДС |  |  |  |  |  |  |  | 16453199 |  |  |  |  |