Согласовано:                                                                                            Утверждаю:

Начальник УДСБ и О

____________Э.Б. Гадиев

_______________2010 г.

Капитальный ремонт дорожного покрытия г. Владикавказа

(наименование стройки)

# ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на ул .З. Калоева (от ул. Калинина до ул. Бритаева)

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

- Основание: Дефектный акт

Сметная стоимость 1 552 714,00 руб.

- Средства  на оплату труда 12304 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 01.01. 2000_ г.

С пересчетом в цены на 4 кв.2009 г.

## Составил  Степина Г.П.

должность, подпись( инициалы, фамилия)

## Проверил Черноглазова С.В.

должность, подпись( инициалы, фамилия)

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы |  |  | Общая стоимость |  |  | Т/з осн. раб. на ед./ Всего | Т/з мех. на ед./ Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  | Всего | В том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. |  |  |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕР1-01-014-6 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 3-разборка бордюра | 1000 м3 грунта | 0,252 | 10033,36 | 391,27 | 9630,88 1725,94 | 2528 | 99 | 2427 435 | 43,62 10,9922 | 125,48 31,621 |
| 2 | ССЦ-2003г. | Транспортировка разобраного бордюра на 12 км | тн | 453 | 18,11 |  | 18,11 | 8204 |  | 8204 |  |  |
| 3 | ТЕР1-02-057-3 ОЗП*1,2; ТЗ*1,2 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3 Обоснования коэф-в: 3.187 Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом (ОЗП*1,2) | 100 м3 грунта | 0,12 | 2669,47 | 2669,47 |  | 320 | 320 |  | 297,6 35,712 |  |
| 4 | СЦМ-408-0245 | Материалы из отсевов дробления ГПС | м3 | 126 | 58,44 |  |  | 7363 |  |  |  |  |
| 5 | ТЕР1-01-034-3 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), 3 группа грунтов | 1000 м3 грунта | 0,126 | 802,35 |  | 802,35 122,21 | 101 |  | 101 15 |  | 7,38 0,9299 |
| 6 | ТЕР1-01-034-9 | При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять к норме 01-01-034-3 | 1000 м3 грунта | 0,126 | 365,30 |  | 365,30 55,64 | 46 |  | 46 7 |  | 3,36 0,4234 |
| 7 | ТЕР27-03-008-4 | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных | 100 м3 конструкций | 0,15 | 9669,39 | 1717,09 | 7952,30 538,20 | 1450 | 258 | 1193 81 | 179,8 26,97 | 45,63 6,8445 |
| 8 | ССЦ-2003г. | Транспортировка разобранного скола асфальтобетона на 12 км | тн | 14 | 18,11 |  | 18,11 | 254 |  | 254 |  |  |
| 9 | ТЕРр66-22-1 | Замена люков и кирпичных горловин колодцев | 1 люк | 2 | 967,72 | 44,44 | 7,41 | 1935 | 89 | 15 | 4,53 9,06 | 0,1 0,2 |
| 10 | ТЕРр66-22-1 | Поднятие горловин без замены люков 348,68 = 967,72 - 619,04 | 1 люк | 2 | 348,68 | 44,44 | 7,41 | 697 | 89 | 15 | 4,53 9,06 | 0,1 0,2 |
| 11 | ТЕР1-02-057-3 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3-погрузка | 100 м3 грунта | 0,07 | 2224,56 | 2224,56 |  | 156 | 156 |  | 248 17,36 |  |
| 12 | ТЕР27-04-005-1 | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм (при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 (1000) МПа (кгс/см2)) однослойных | 1000 м2 основания | 0,95 | 54539,68 | 349,78 | 5713,44 799,97 | 51813 | 332 | 5428 760 | 37,29 35,4255 | 49,92 47,424 |
| 13 | СЦМ-408-0006 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 10-20 мм | м3 | -14,25 | 282,18 |  |  | -4021 |  |  |  |  |
| 14 | СЦМ-408-0008 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 40-70 мм | м3 | -179,55 | 233,74 |  |  | -41968 |  |  |  |  |
| 15 | ТЕР27-04-005-4 ПЗ*5; ОЗП*5; ЭМ*5; ЗПМ*5; МАТ*5; ТЗ*5; ТЗМ*5 | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-005-1 по 27-04-005-3 | 1000 м2 основания | -0,95 | 16016,95 |  | 1291,35 184,45 | -15216 |  | -1227 -175 |  | 12,55 -11,9225 |
| 16 | СЦМ-408-0055 | Щебень из гравия для строительных работ марка Др.24, фракция 20-40 мм (расход на 10 см) | м3 | 133,95 | 134,84 |  |  | 18062 |  |  |  |  |
| 17 | ТЕР27-04-001-4 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из отсева | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,475 | 3810,03 | 224,73 | 3569,69 335,77 | 1810 | 107 | 1696 159 | 24,19 11,4902 | 20,6 9,785 |
| 18 | РЦЦ РСО-А от 31.03.2009 г.№24 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 10-20 мм (410:5,24) | м3 | 59,85 | 78,25 |  |  | 4683 |  |  |  |  |
| 19 | ТЕР27-06-020-1 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 0,98 | 3244,82 | 423,60 | 2566,00 320,91 | 3180 | 415 | 2515 314 | 38,3 37,534 | 19,12 18,7376 |
| 20 | СЦМ-101-1559 | Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 | т | 0,0104 | 2565,31 |  |  | 27 |  |  |  |  |
| 21 | СЦМ-410-0006 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б | т | 94,67 | 347,02 |  |  | 32852 |  |  |  |  |
| 22 | ТЕР27-06-021-1 ПЗ*4; ОЗП*4; ЭМ*4; ЗПМ*4; МАТ*4; ТЗ*4; ТЗМ*4 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать к норме 27-06-020-1 | 1000 м2 покрытия | 0,98 | 15,64 | 4,00 | 11,64 | 15 | 4 | 11 | 0,36 0,3528 |  |
| 23 | СЦМ-101-1559 | Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 | т | 0,0055 | 2565,31 |  |  | 14 |  |  |  |  |
| 24 | СЦМ-410-0006 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б | т | 47,43 | 347,02 |  |  | 16459 |  |  |  |  |
| 25 | ТЕР27-02-010-2 | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий | 100 м бортового камня | 4,2 | 5008,01 | 739,50 | 86,94 10,56 | 21034 | 3106 | 365 44 | 76,08 319,536 | 0,72 3,024 |
| 26 | СЦМ-403-0051 | Камни бортовые бетонные, марка 300 | м3 | 18,9 | 1884,74 |  |  | 35622 |  |  |  |  |
| Тротуар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | ТЕР1-01-014-6 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 3-разборка а/бетона | 1000 м3 грунта | 0,2 | 10033,36 | 391,27 | 9630,88 1725,94 | 2007 | 78 | 1926 345 | 43,62 8,724 | 125,48 25,096 |
| 28 | ТЕР27-03-008-4 | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных | 100 м3 конструкций | 0,1 | 9669,39 | 1717,09 | 7952,30 538,20 | 967 | 172 | 795 54 | 179,8 17,98 | 45,63 4,563 |
| 29 | ТЕР1-02-057-3 ОЗП*1,2; ТЗ*1,2 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3 Обоснования коэф-в: 3.187 Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом (ОЗП*1,2) | 100 м3 грунта | 0,1 | 2669,47 | 2669,47 |  | 267 | 267 |  | 297,6 29,76 |  |
| 30 | ТЕР1-02-057-3 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3-погрузка | 100 м3 грунта | 0,1 | 2224,56 | 2224,56 |  | 222 | 222 |  | 248 24,8 |  |
| 31 | ССЦ-2003г. | Транспортировка лишнего грунта на 12 км | тн | 60 | 18,11 |  | 18,11 | 1087 |  | 1087 |  |  |
| 32 | ТЕР27-07-002-1 | Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из отсева 561,88 = 5 184,19 - 265,65 x 17,4 | 100 м2 дорожек и тротуаров | 8,8 | 561,88 | 255,05 | 302,37 44,84 | 4945 | 2244 | 2661 395 | 26,24 230,912 | 3,17 27,896 |
| 33 | РЦЦ РСО-А от 31.03.2009 г.№24 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 10-20 мм (410:5,24) (расход принят на 5см) | м3 | 60,72 | 78,25 |  |  | 4751 |  |  |  |  |
| 34 | ТЕР27-07-002-2 ПЗ*7; ОЗП*7; ЭМ*7; ЗПМ*7; МАТ*7; ТЗ*7; ТЗМ*7 | При изменении толщины оснований на каждый 1 см добавлять или исключать к норме 27-07-002-1 14,87 = 413,35 - 265,65 x 1,5 | 100 м2 дорожек и тротуаров | -8,8 | 104,09 | 36,75 | 67,34 8,12 | -916 | -323 | -593 -71 | 3,78 -33,264 | 0,7 -6,16 |
| 35 | ТЕР27-07-001-1 | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см | 100 м2 покрытия | 8,8 | 4044,99 | 161,48 | 17,92 0,66 | 35596 | 1421 | 158 6 | 15,12 133,056 | 0,07 0,616 |
| 36 | ТЕР27-07-001-2 ПЗ*4; ОЗП*4; ЭМ*4; ЗПМ*4; МАТ*4; ТЗ*4; ТЗМ*4 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять к норме 07-001-1 | 100 м2 покрытия | 8,8 | 2605,24 | 99,12 | 7,32 | 22926 | 872 | 64 | 9,28 81,664 |  |
| 37 | ТЕР27-06-026-1 | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0,71 | 1841,85 |  | 45,95 10,48 | 1308 |  | 33 7 |  | 0,66 0,4686 |
| Итого прямые затраты по смете |  |  |  |  |  |  |  | 220580 | 9928 | 27174 2376 | 1007,12 | 159,75 |
| Общестроительные работы |  |  |  |  |  |  |  | 208403 | 9750 | 17599 2376 | 989,00 | 159,35 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  | 208403 | 9750 | 17599 2376 | 989,00 | 159,35 |
| Итого материалы |  |  |  |  |  |  |  | 181053 |  |  |  |  |
| Итого маш. и мех-мы |  |  |  |  |  |  |  | 17599 |  | 17599 |  |  |
| Итого ФОТ |  |  |  |  |  |  |  | 12126 | 9750 | 2376 |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 16160 |  |  |  |  |
| 95,00% ФОТ (от 979,00) |  |  |  |  |  |  |  | 930 |  |  |  |  |
| 80,00% ФОТ (от 965,00) |  |  |  |  |  |  |  | 772 |  |  |  |  |
| 142,00% ФОТ (от 10 182,00) |  |  |  |  |  |  |  | 14458 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 9007 |  |  |  |  |
| 50,00%*0,85 ФОТ (от 979,00) |  |  |  |  |  |  |  | 416 |  |  |  |  |
| 45,00%*0,85 ФОТ (от 965,00) |  |  |  |  |  |  |  | 369 |  |  |  |  |
| 95,00%*0,85 ФОТ (от 10 182,00) |  |  |  |  |  |  |  | 8222 |  |  |  |  |
| ИТОГО Общестроительные работы |  |  |  |  |  |  |  | 233571 |  |  |  |  |
| Перевозка |  |  |  |  |  |  |  | 9545 |  | 9545 |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  | 9545 |  | 9545 |  |  |
| Итого материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого маш. и мех-мы |  |  |  |  |  |  |  | 9545 |  | 9545 |  |  |
| Итого ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы 0,00% (от 0,00) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 0,00% (от 0,00) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО Перевозка |  |  |  |  |  |  |  | 9545 |  |  |  |  |
| Ремонтные работы |  |  |  |  |  |  |  | 2632 | 178 | 30 | 18,12 | 0,40 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  | 2632 | 178 | 30 | 18,12 | 0,40 |
| Итого материалы |  |  |  |  |  |  |  | 2426 |  |  |  |  |
| Итого маш. и мех-мы |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  | 30 |  |  |
| Итого ФОТ |  |  |  |  |  |  |  | 178 | 178 |  |  |  |
| Накладные расходы 74,00% ФОТ (от 178,00) |  |  |  |  |  |  |  | 132 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 50,00%*0,85 ФОТ (от 178,00) |  |  |  |  |  |  |  | 76 |  |  |  |  |
| ИТОГО Ремонтные работы |  |  |  |  |  |  |  | 2839 |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  | 220580 | 9928 | 27174 2376 | 1007,12 | 159,75 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 16292 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 9083 |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  | 245955 |  |  |  |  |
| Перевод в цены на 4 кв.2009 г. К-5,35 |  |  |  |  |  |  |  | 1315859 |  |  |  |  |
| НДС-18% |  |  |  |  |  |  |  | 236855 |  |  |  |  |
| Всего по смете |  |  |  |  |  |  |  | 1552714 |  |  |  |  |