"Ул.Пушкинская"

Основание Чертежи №

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4 Благоустройство Ул.Пушкинская от ул.Куйбышева до Карцинского шоссе.

Сметная стоимость -

3878,662 тыс.руб

Зтег-а  Ш2АКО   3.5

Составлена в ценах Января 2000 г.

| № | Шифр и номер | Наименование работ и | ед. изм. | Количест | Стоимость на единицу, руб |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | позиции | затрат |  | во |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | норматива |  |  |  | Всего | Основно | Экспл. | В т.ч. | Всего | Основно | Экспл. | В т.ч. | Проч. | Осн. |
|  |  |  |  |  |  | и | машин | зарплаты |  | и | машин | зарплаты | материал | материа |
|  |  |  |  |  |  | зарплаты |  |  |  | зарплаты |  |  | ы | лы |
| № 1 <Нет раздела> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | ТЕРрбЗ- 14-01 | Разборка бортовых | 100м | 4 | 2786,2 | 676,46 | 2109,74 | 108,76 | 11145 | 2706 | 8439 | 435 | 0 |  |
|  |  | камней: на бетонном |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | основании |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ТЕР01-02-058-02 | Разработка фунта | ЮОмЗ | 0,4 | 2511,6 | 2511,6 | 0 | 0 | 1005 | 1005 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | вручную под укладку | грунта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бордюров группа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | грунтов: 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ТЕРО 1-02-060-03 | Погрузка вручную | ЮОмЗ | 0,38 | 717,5 | 717,5 | 0 | 0 | 273 | 273 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | (0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Каталог стройцена | Транспортировка на | тн | 61,2 | 16,72 | 0 |  |  | 1023 |  |  |  | 0 | 1023 |
|  |  | 10км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Страница 1 из 4

24 янвапя 2007 г.

Зте-Ьа  М12АКО   3.5

"Ул.Пушкинская"

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Т | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | ТЕР27-04-001-01 | Устройство | 100 ыЗ | 0,38 | 2444,51 | 144,78 | 2288,58 | 213,04 | 929 | 55 | 870 | 81 | 4 |  |
|  |  | подстилающих и | материал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | выравнивающих слоев | а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оснований: из отсева | основани |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | под бордюр | я (в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | плотном |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (0) |  | теле) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | [счет] | Отсев для | мЗ | 41,8 | 51,72 |  |  |  | 2162 |  |  |  | 2162 | 0 |
|  |  | строительных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | природный. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ТЕР27-02-0 10-02 | Установка бортовых | 100м | 11 | 5008,01 | 739,5 | 86,94 | 11,18 | 55088 | 8135 | 956 | 123 | 45997 |  |
|  |  | камней бетонных: при | бортовог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | других видах покрытий | о камня |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | [Счет] | Камни бортовые. | м | 1100 | 48,85 |  |  |  | 53735 |  |  |  | 53735 | 0 |
| 7 | ТЕРр68- 12-04 | Разборка покрытий и | ЮОмЗ | 9,6 | 11452,9 | 2323,99 | 9128,91 | 493,05 | 109948 | 22310 | 87638 | 4733 | 0 |  |
|  |  | оснований: | конструк |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | асфальтобетонных с | ций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | помощью молотков | (расценк |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | отбойных | и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ТЕРО 1-02-060-02 | Погрузка вручную | 100 мЗ | 9,6 | 531,48 | 531,48 | 0 | 0 | 5102 | 5102 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | скола в транспортные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Каталог стройцена | Транспортировка скола | тн | 1920 | 16,72 | 0 |  |  | 32102 |  |  |  | 0 | 32102 |
|  |  | на 10км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ТЕРр66-22-01 | Замена люков и кирпичных горловин колодцев и камер | 1 люк | 42 | 967,72 | 44,44 | 7,41 | 1,56 | 40644 | 1866 | 311 | 66 | 38467 |  |
|  | (0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Страница 2 из 4

24 января 2007 г. /.м япиарн . чи / г.

Зте-Ьа  Ш2АКО   3.5

''Ул. Пушкинская"

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | [счет] | Стоимость люка | 1 люк | 20 | 1019 | 0 |  |  | 20380 |  |  |  |  | 20380 |
| 12 | ТЕРр68- 10-02 | Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: без применения | 100т смеси | 1,75 | 57744,9 7 | 948,06 | 3503,5 | 511,44 | 101053 | 1659 | 6131 | 895 | 93263 |  |
|  |  | укладчиков асфальтобетона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (0) |  |  |  |  |  |  |  |  | •- |  |  |  |  |
| 13 | ТЕР27-06-026-01 | Розлив вяжущих | 1т | 15 | 1841,85 | 0 | 45,95 | 10,48 | 27628 | 0 | 689 | 157 | 26939 |  |
|  |  | материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | ТЕР27-06-020-02 | Устройство покрытия толщиной 4 см из | 1000 м2 покрытия | 10,4 | 3244,82 | 423,6 | 2566 | 321,54 | 33745 | 4405 | 26686 | 3344 | 2654 |  |
|  |  | горячих асфальтобетонных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | смесей плотных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | мелкозернистых |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1 | [счет] | Смесь | т | 1060,8 | 278,74 |  |  |  | 295687 |  |  |  | 295687 | 0 |
|  |  | асфальтобетонная. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.2 | [счет] | Битум. | т | 0,12064 | 2274,13 |  |  |  | 274 |  |  |  | 274 | 0 |
| 15 | ТЕР27-06-021-01 | При изменении | 1000 м2 | 10,4 | 32 | 8 | 24 | 0 | 333 | 83 | 250 | 0 | 0 |  |
|  |  | толщины покрытия на 0,5 см добавлять или | покрытия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | исключать: к расценке 27-06-020-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.1 | [счет] | Смесь асфальтобетонная. | т | 755,04 | 278,74 |  |  |  | 210460 |  |  |  | 210460 | 0 |
| 15.2 | [счет] | Битум. | т | 0,08736 | 2274,13 |  |  |  | 199 |  |  |  | 199 | 0 |

Страница   3  из   4

24   января   2007   г.

Зте-Ьа  И12АКО  3.5

"Ул.Пушкинская"

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | о | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | ССЦ09.2005 | Перевозка асфальта | т | 1815,8 | 16,73 | 0 |  |  | 30378 |  |  |  | 0 | 30378 |
|  | Табл.0-0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ИТОГО:

Земляные работы, выполняемые ручным способом (2, 3, 4, 8, 9)

1033293

47599       131970

9834       790221

63503

| Накладные расходы | 0,56 | 3573 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сметная прибыль | 0,405 | 2584 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Автомобильные дороги (5, 6, 13, 14, 15, 16)

| Накладные расходы | 0,994 | 16285 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сметная прибыль | 0,855 | 14007 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Наружные инженерные сети: разборка, очистка труб при капитальном ремонте (10, 11)

| Накладные расходы | 0,91 | 1758 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сметная прибыль | 0,80 | 1546 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Благоустройство при капитальном ремонте (1,7, 12)

Накладные расходы

0,728

23833

Сметная прибыль

0.54

17679

Итого

1114558

47599

131970

853724

4937

Л.Г.Страдомская

3.4

3878662

3878662

Страница 4 из 4

24 января 2007 г. 24 янваоя 2007 г.

Объект: Озеленение территории пл.Ленина

Общая площадь -Площадь газона -Площадь отсыпки -Площадь цветника -

273,8 м2 116,5 м2 30 м2 127,3 м2

СМЕТА НА БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ 1 Выполнение работ.

| №№ | Экономические | Наименование | Ед. | Количество | Стоимость | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | обоснования | работ | измер. | измерения | ч/ч ед. | ч/ч |
|  | гэсн | Подготовка |  |  |  |  |
| 1. | 47-01-001-2 | участка для |  | 2,738 | 10,2 | 27,9276 |
|  | ГЭСН | озеленения |  |  |  |  |
|  | 47-01-001-3 | вручную | 100м2 | 2,738 | 7,62 | 20,86356 |
|  | ГЭСН |  |  | 2,738 | 3,91 | 10,70558 |
|  | 47-01-001-4 |  |  |  |  |  |
|  |  | Внесение |  |  |  |  |
|  |  | органических |  |  |  |  |
|  | ГЭСН | удобрений |  |  |  |  |
| 2. | 47-01-039-1 | при посадке | 10 мЗ | 27,38 | 18,46 | 505,4348 |

|  |  | Устройство |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | гэсн | газона | 100м2 | 1,165 | 17,27 | 20,11955 |
| 3. | 47-01-046-4 |  |  |  |  |  |
|  | ГЭСН | Посев газона | 100м2 | 1,165 | 5,99 | 6,97835 |
|  | 47-01-046-6 |  |  |  |  |  |
|  |  | Устройство |  |  |  |  |
|  | ГЭСН | корыта |  |  |  |  |
| 4. | 47-01-048-2 | отсыпку | 100м2 | 0,3 | 9,54 | 2,862 |
|  | 47-01-048-4 | мраморной |  |  |  |  |
|  |  | крошкой |  |  |  |  |
|  |  | 10 см. вручную |  |  |  |  |
|  | ГЭСН | Подготовка почвы |  |  |  |  |
| 5. | 47-01-049-1 | под цветники | 100м2 | 1,273 | 46,7 | 59,4491 |
|  | ГЭСН | Посадка |  |  |  |  |
|  | 47-01-050-1 | однолетников | 100м2 | 1,273 | 153,91 | 195,92743 |
| 6. |  | и многолетников |  |  |  |  |
|  | (47-01 -050-2) х 4 |  | 100м2 | 1,273 | 27,52 | 35,03296 |
|  | На изменение 1000 шт. |  |  |  |  |  |
|  |  | Устройство |  |  |  |  |
|  | ГЭСН | корыта | 100м2 | 1,273 | 31,27 | 39,80671 |
| 7. | 47-01-048-2 | под |  |  |  |  |
|  | 47-01-048-4 | цветники |  |  |  |  |
|  |  | 20 см. вручную |  |  |  |  |

|  |  | Подготовка |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8. | гэсн 47-01-006-20 | стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым | 10 ям. | 0,6 | 51,09 | 30,654 |
|  |  | комом земли размером 0,8-0,6 вручную с добавлением |  |  |  |  |
|  |  | земли |  |  |  |  |
| 9. | ГЭСН 47-01-009-4 | Посадка хвойников с комом земли 0,8-0,6 | 10 дер. | 0,6 | 19,99 | 11,994 |
|  |  | Полив зеленых насаждений | 1 мЗ | 500 | 2,16 | 1080 |
| 10. | ГЭСН |  |  |  |  |  |
|  | 47-01-084-3 |  |  |  |  |  |

К=40

2047,7556

81910 руб.

- Накладные расходы 85% от ФОТ

- Плановые накопления 45 % от ФОТ

- Транспорт, расходы 12,5 % от материал

69623 руб. 36859 руб. 29068 руб.

217460 руб.

2 Материал:

| №№ | Наименование | Ед.изм. | Количество | Цена за ед. | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Однолетники | шт. | 6400 | 25 | 160000 |
| 2. | Семена газон, травы | кг. | 15 | 350 | 5250 |
| 3. | Мраморная крошка | кг. | 3000 | 6 | 18000 |
| 4. | Земельный грунт | маш. | 6 | 2300 | 13800 |
| 5. | Перегной | маш. | 3 | 3500 | 10500 |
| 6. | Вазон под ампельн. цветы | шт. | 1 | 3000 | 3000 |
| 7. | Пластиковый бордюр | шт. | 10 | 500 | 5000 |
| 8. | Туя шаровидная | шт. | 2 | 2500 | 5000 |
| 9. | Туя колоновидная | шт. | 4 | 2500 | 10000 |
| 10. | Просо декоративное | шт. | 10 | 100 | 1000 |
| 11. | Канны | шт. | 10 | 100 | 1000 |

ИТОГО:

232550 руб.

450010руб.

Всего к