Приложение

Спецификация

(технические характеристики поставляемой видеокамеры и дополнительного оборудования)

Видеокамера – 1 шт.:

| ОБЪЕКТИВ | Фокусное расстояние:5,8 – 81,2 мм (эквивалент 31,4 – 439 мм для 35-мм объектива) Диаметр фильтра: 77 мм, шаг 0,75 мм Максимальное относительное отверстие: 1:1,9 |
| --- | --- |
| ВСТРОЕННЫЕ ОПТИЧЕСКИЕ ФИЛЬТРЫ | OFF (Выкл.): Clear (Прозрачный), 1: 1/8 ND, 2: 1/64 ND |
| ZOOM (оптический / цифровой) | 14х выбор сервоуправления/ручного режима |
| ДИАФРАГМА | F1,9 – F16 и Close (Закрыто), выбор сервоуправления/ручного режима |
| ФОКУСИРОВКА | Выбор режима фокусировки AF/MF/Full MF, 800 мм – "бесконечность" (MACRO Выкл.), 50 мм – "бесконечность" (MACRO Вкл., Wide), 735 мм – "бесконечность" (MACRO Вкл., Tele) |
| ЗАТВОР | Скорость затвора: 1/33 – 1/2000 с Медленный затвор (Slow Shutter): 2-, 3-, 4-, 5-, 6-, 7-, 8-кадровое накопление EX Slow Shutter: 16-, 32- и 64-кадровое накопление Угол раскрытия затвора: 180, 90, 45, 22,5, 11, 25 градусов |
| ДАТЧИК ИЗОБРАЖЕНИЯ | 3 х 1/2" CMOS Exmor 1920 (ширина) x 1080 (высота) эффективных пикселей Оптическая система: Призменная система F1,6 |
| ЧУСТВИТЕЛЬНОСТЬ (2000 лк, степень отражения 89,9%) | F10 (типовое значение) (режим 1920 x 1080/59,94i) |
| МИНИМАЛЬНАЯ ОСВЕЩЕННОСТЬ | 0,14 лк (типовое значение) (режим 1920 x 1080/59,94i, F1,9, усиление +18 дБ, с 64-кадровым накоплением) |
| БАЛАНС БЕЛОГО | Предустановка (3200 K), Память A, Память B/ATW (Автоматическое слежение) |
| ОТНОШЕНИЕ СИГНАЛ - ШУМ | 54 дБ (Y) (типовое значение) |
| ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ РАЗРЕШЕНИЕ | 1000 твл или более на выходе HD SDI (режим 1920 x 1080i) |
| УСИЛЕНИЕ | -3, 0, 3, 6, 9, 12, 18 dB, AGC |
| ФОРМАТ ВИДЕОЗАПИСИ | MPEG-2 Long GOP - Режим HD HQ: VBR (Переменный цифровой поток), максимальная скорость: 35 Мбит/с, MPEG-2 MP@HL - Режим HD SP: CBR (Постоянный цифровой поток), 25 Мбит/с, MPEG-2 MP@H-14 - Режим SD: DVCAM |
| ЧАСТОТА КАДРОВ | Установки для NTSC: Режим HD HQ: 1920 x 1080/59,94i, 29,97p, 23,98p, 1440 x 1080/59,94i, 29,97p, 23,98p, 1280 x 720/59,94p, 29,97p, 23,98p Режим HD SP: 1440 x 1080/59,94i, 23,98p Режим SD: 720 x 480/59,94i, 29,97p Установки для PAL: Режим HD HQ: 1920 x 1080/50i, 25p, 1440 x 1080/50i, 25p, 1280 x 720/50p, 25p Режим HD SP: 1440 x 1080/50i Режим SD: 720 x 576/50i, 25p |
| ЗАМЕДЛЕННАЯ / УСКОРЕННАЯ СЪЕМКА | 1080P: Выбор частоты кадров при записи 1 – 30 кадр/с 720P: Выбор частоты кадров при записи 1 – 60 кадр/с |
| ВРЕМЯ ЗАПИСИ / ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ | Режим HQ: Приблизительно 100 мин с картой памяти SBP-32 (32 ГБ)* Приблизительно 50 мин с картой памяти SBP-16 (16 ГБ) Приблизительно 25 мин с картой памяти SBP-8 (8 ГБ) Режим SP/SD: Приблизительно 140 мин с картой памяти SBP-32 (32 ГБ)* Приблизительно 70 мин с картой памяти SBP-16 (16 ГБ) Приблизительно 35 мин с картой памяти SBP-8 (8 ГБ) |
| ЗВУК | Linear PCM (16 бит, 48 кГц, 2 канала) Запас по уровню: 20 дБ Частотная характеристика: 20 Гц – 20 кГц +3/-3 дБ Динамический диапазон: 90 дБ (типовое значение) Искажения: Менее 0,1% (с входным уровнем -40 дБu) |
| ВСТРОЕННЫЙ МИКРОФОН | Всенаправленный электретный конденсаторный стереомикрофон Частотный диапазон: 50 – 15000 Гц |
| ВИДОИСКАТЕЛЬ | 0,452-дюймовый цветной ЖК-дисплей Разрешение: 852 (Г) x 480 (В) Формат: 16:9 |
| ЖИДКО-КРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ ЭКРАН | цветной ЖК-монитор комбинированного типа 3,5-дюймовый (8,8 см в диагонали) Разрешение: около 921000 эффективных пикселей, 640 (Гор.) x 3 (RGB) x 480 (Верт.), Формат:16:9 |
| СТАБИЛИЗАТОР ИЗОБРАЖЕНИЯ | оптический (сдвиг линз) |
| ЦИФРОВЫЕ ЭФФЕКТЫ | Фейдеры: черный, белый |
| НОСИТЕЛЬ ЗАПИСИ | Карты памяти SxS Pro и SxS-1 ExpressCard Интерфейс ExpressCard/34, используемый в современных компьютерах Windows PC и Mac |
| ВРЕМЯ ЗАПИСИ НА КАРТУ | Режим HQ Около 50 мин с картой памяти SBP-16 (16 Гбайт), около 25 мин с картой памяти SBP-8 (8 Гбайт) Режим SP Около 70 мин с картой памяти SBP-16 (16 Гбайт), около 35 мин с картой памяти SBP-8 (8 Гбайт) |
| ПИТАНИЕ | 12 В постоян. тока Энергопотребление: около 13 Вт (в режиме записи 1920x1080/59,94i и выключенном ЖК экране) |
| РАЗЪЕМЫ | Аудио/видео выход: AV мультисоединитель (x1) Audio (звук) RCA (каналы CH-1, CH-2): -10 дБu (опорный уровень), 47 кОм; Аналоговый композитный выход ("тюльпаны"): 1,0 В (размах), 75 Ом, несимметричный. NTSC или PAL Аудио вход: XLR-3-контактный (розетка) (x2), выбор режима линия/микрофон/микрофон +48 В Mic (микрофон): -8 дБu – -65 дБu (опорный уровень) Line (линия): +4 дБu Компонентный видеовыход: Mini-D (х1), Y: 1,0 В (размах), 75 Ом, Pb/Pr: 0,7 В (размах), 75 Ом, несимметричный Выход SDI: Выбор BNC (x1), HD-SDI/SD-SDI Выход HDMI: Тип А (x1) Вход/выход i.LINK: IEEE1394, 4-контактный (x1), потоковый вход/выход HDV, S400 / поток DVCAM, Вход/Выход, S400 USB: Mini-B (x1), высокоскоростной USB 2.0 Выход для наушников : Стереогнездо mini-jack (x1), 16 Ом, 30 мВт Динамик: Моно, 300 мВт Гнездо DC (пост. напряжение) Дистанционное управление объективом: 12-контактный разъем |

Дополнительные комплектующие (совместимые с вышеуказанной видеокамерой):

Дождевик – 1 шт.;

Кофр – 1 шт.;

Батарея – 1 шт.:

| Емкость | 95 Вт/ч |
| --- | --- |
| Выходное напряжение | 14,8 В |
| Максимальная нагрузка | 55 Вт |
| Разъем | Power Tap для подключения оборудования с питанием 12-14В |
| Рабочая температура | от -20°C до +45°C |

Свет – диодный – 1 шт.:

| Напряжение питания, В | 6 |
| --- | --- |
| Цветовая температура, К | дневной свет |
| Диапазон регулировки яркости, % | 0..100 |
| Температура с дихроичным фильтром, К | 3200/5400 |
| Рабочая температура, С | -30...+45 |
| Потребляемая мощность, Вт | 6 |
| Срок службы диодов,ч | 30 000 |

Штатив (профессиональный двухзвенный) – 1 шт.:

| Нагрузка | 4-10 кг |
| --- | --- |
| Плавающая шаровая головка | 75 мм |
| Контрбаланс | фиксированный |
| Скорость панаромирования | две степени |
| Накамерная площадка | скользящая, ±40 мм |
| Накамерное крепление | болт 1/4" с видеоштырьком, дополнит. Болт 3/8" |
| Максимальная высота | 159,5 см |
| Минимальная высота | 55 см |
| Панаромирование по вертикали | +-90 градусов |
| Количество секций | 2 |

Радиомикрофон (петличка, кардиоидный) – 1 шт.:

| Частоты | 1440 перестраиваемых частот диапазона UHF |
| --- | --- |
| Диапазон звуковых частот | 40-18000 Гц |
| Предустановки | 4 предустановки прямого доступа |

Первый заместитель председателя

Собрания представителей г.Владикавказ      		                     Ч.Зангиев