Согласовано:	Утверждаю:

Начальник УДСБиО

________Э.Б.Гадиев

___________2010 г.

Капитальный ремонт дорожного покрытия г.Владикавказа

(наименование стройки)

# ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на ул.Баллаева

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

- Основание: Дефектный акт

Сметная стоимость 5 973 045,00 руб.

- Средства  на оплату труда 48629 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 01.01.2000 г.

С пересчетом в цены на 4 кв.2009 г.

## Составил Степина Г.П.

должность, подпись( инициалы, фамилия)

## Проверил Черноглазова С.В.

должность, подпись( инициалы, фамилия)

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы |  |  | Общая стоимость |  |  | Т/з осн. раб. на ед./ Всего | Т/з мех. на ед./ Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  | Всего | В том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. |  |  |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕР1-01-014-6 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 3-разборка бордюра | 1000 м3 грунта | 0,22 | 10033,36 | 391,27 | 9630,88 1725,94 | 2207 | 86 | 2119 380 | 43,62 9,5964 | 125,48 27,6056 |
| 2 | ССЦ-2003г. | Транспортировка разобранного бордюра на 12 км | тн | 440 | 18,11 |  | 18,11 | 7968 |  | 7968 |  |  |
| 3 | ТЕР1-02-057-3 ОЗП*1,2; ТЗ*1,2 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3 Обоснования коэф-в: 3.187 Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом (ОЗП*1,2) | 100 м3 грунта | 0,5 | 2669,47 | 2669,47 |  | 1335 | 1335 |  | 297,6 148,8 |  |
| 4 | ТЕР27-03-009-2 | Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 1000 мм, толщина слоя 10 см | 100 м2 | 50 | 2115,46 | 57,00 | 2046,64 138,11 | 105773 | 2850 | 102332 6906 | 5,81 290,5 | 9,09 454,5 |
| 5 | ТЕР27-03-008-4 | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных | 100 м3 конструкций | 0,6 | 9669,39 | 1717,09 | 7952,30 538,20 | 5802 | 1030 | 4771 323 | 179,8 107,88 | 45,63 27,378 |
| 6 | ТЕРр66-22-1 | Замена люков и кирпичных горловин колодцев | 1 люк | 12 | 967,72 | 44,44 | 7,41 | 11613 | 533 | 89 | 4,53 54,36 | 0,1 1,2 |
| 7 | ТЕРр66-22-1 | Поднятие горловин без замены люков 348,68 = 967,72 - 619,04 | 1 люк | 8 | 348,68 | 44,44 | 7,41 | 2789 | 356 | 59 | 4,53 36,24 | 0,1 0,8 |
| 8 | ССЦ-2003г. | Транспортировка скола и лишнего грунта на 12 км | тн | 720 | 18,11 |  | 18,11 | 13039 |  | 13039 |  |  |
| 9 | ТЕР1-02-057-3 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3-погрузка | 100 м3 грунта | 0,5 | 2224,56 | 2224,56 |  | 1112 | 1112 |  | 248 124 |  |
| 10 | ССЦ-2003г. | Транспортировка грунта на 12 км | тн | 100 | 18,11 |  | 18,11 | 1811 |  | 1811 |  |  |
| 11 | ТЕР27-03-004-2 | Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси без применения укладчиков асфальтобетона | 100 т смеси | 3,5 | 35300,33 | 688,37 | 2517,69 368,11 | 123551 | 2409 | 8812 1288 | 62,24 217,84 | 22,46 78,61 |
| 12 | ТЕР27-06-020-1 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 5 | 3244,82 | 423,60 | 2566,00 320,91 | 16224 | 2118 | 12830 1605 | 38,3 191,5 | 19,12 95,6 |
| 13 | СЦМ-101-1559 | Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 | т | 0,054 | 2565,31 |  |  | 139 |  |  |  |  |
| 14 | СЦМ-410-0006 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б | т | 483 | 347,02 |  |  | 167611 |  |  |  |  |
| 15 | ТЕР27-06-021-1 ПЗ*6; ОЗП*6; ЭМ*6; ЗПМ*6; МАТ*6; ТЗ*6; ТЗМ*6 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать к норме 27-06-020-1 | 1000 м2 покрытия | 5 | 23,46 | 6,00 | 17,46 | 117 | 30 | 87 | 0,54 2,7 |  |
| 16 | СЦМ-101-1559 | Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 | т | 0,042 | 2565,31 |  |  | 108 |  |  |  |  |
| 17 | СЦМ-410-0006 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б | т | 363 | 347,02 |  |  | 125968 |  |  |  |  |
| 18 | ТЕР27-02-010-2 | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий | 100 м бортового камня | 11 | 5008,01 | 739,50 | 86,94 10,56 | 55088 | 8135 | 956 116 | 76,08 836,88 | 0,72 7,92 |
| 19 | СЦМ-403-0051 | Камни бортовые бетонные, марка 300 | м3 | 49,5 | 1884,74 |  |  | 93295 |  |  |  |  |
| Тротуар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | ТЕР1-01-014-6 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 3-разборка а/бетона | 1000 м3 грунта | 0,2 | 10033,36 | 391,27 | 9630,88 1725,94 | 2007 | 78 | 1926 345 | 43,62 8,724 | 125,48 25,096 |
| 21 | ТЕР27-03-008-4 | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных | 100 м3 конструкций | 0,6 | 9669,39 | 1717,09 | 7952,30 538,20 | 5802 | 1030 | 4771 323 | 179,8 107,88 | 45,63 27,378 |
| 22 | ТЕР1-02-057-3 ОЗП*1,2; ТЗ*1,2 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3 Обоснования коэф-в: 3.187 Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом (ОЗП*1,2) | 100 м3 грунта | 0,4 | 2669,47 | 2669,47 |  | 1068 | 1068 |  | 297,6 119,04 |  |
| 23 | ТЕР1-02-057-3 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3-погрузка | 100 м3 грунта | 0,4 | 2224,56 | 2224,56 |  | 890 | 890 |  | 248 99,2 |  |
| 24 | ССЦ-2003г. | Транспортировка лишнего грунта на 12 км | тн | 540 | 18,11 |  | 18,11 | 9779 |  | 9779 |  |  |
| 25 | ТЕР27-07-002-1 | Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из отсева 561,88 = 5 184,19 - 265,65 x 17,4 | 100 м2 дорожек и тротуаров | 20 | 561,88 | 255,05 | 302,37 44,84 | 11238 | 5101 | 6047 897 | 26,24 524,8 | 3,17 63,4 |
| 26 | РЦЦ РСО-А от 31.03.2009 г.№24 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 10-20 мм (410:5,24) (расход принят на 5см) | м3 | 138 | 78,25 |  |  | 10799 |  |  |  |  |
| 27 | ТЕР27-07-002-2 ПЗ*7; ОЗП*7; ЭМ*7; ЗПМ*7; МАТ*7; ТЗ*7; ТЗМ*7 | При изменении толщины оснований на каждый 1 см добавлять или исключать к норме 27-07-002-1 14,87 = 413,35 - 265,65 x 1,5 | 100 м2 дорожек и тротуаров | -20 | 104,09 | 36,75 | 67,34 8,12 | -2082 | -735 | -1347 -162 | 3,78 -75,6 | 0,7 -14 |
| 28 | ТЕР27-07-001-1 | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см | 100 м2 покрытия | 35 | 4044,99 | 161,48 | 17,92 0,66 | 141575 | 5652 | 627 23 | 15,12 529,2 | 0,07 2,45 |
| 29 | ТЕР27-07-001-2 ПЗ*4; ОЗП*4; ЭМ*4; ЗПМ*4; МАТ*4; ТЗ*4; ТЗМ*4 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять к норме 07-001-1 | 100 м2 покрытия | 35 | 2605,24 | 99,12 | 7,32 | 91183 | 3469 | 256 | 9,28 324,8 |  |
| 30 | ТЕР27-06-026-1 | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 3,6 | 1841,85 |  | 45,95 10,48 | 6631 |  | 165 38 |  | 0,66 2,376 |
| Итого прямые затраты по смете |  |  |  |  |  |  |  | 1014440 | 36547 | 177097 12082 | 3658,34 | 800,31 |
| Общестроительные работы |  |  |  |  |  |  |  | 967441 | 35658 | 144352 12082 | 3567,74 | 798,31 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  | 967441 | 35658 | 144352 12082 | 3567,74 | 798,31 |
| Итого материалы |  |  |  |  |  |  |  | 787426 |  |  |  |  |
| Итого маш. и мех-мы |  |  |  |  |  |  |  | 144352 |  | 144352 |  |  |
| Итого ФОТ |  |  |  |  |  |  |  | 47740 | 35658 | 12082 |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 64642 |  |  |  |  |
| 95,00% ФОТ (от 889,00) |  |  |  |  |  |  |  | 845 |  |  |  |  |
| 80,00% ФОТ (от 4 405,00) |  |  |  |  |  |  |  | 3524 |  |  |  |  |
| 142,00% ФОТ (от 42 446,00) |  |  |  |  |  |  |  | 60273 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 36338 |  |  |  |  |
| 50,00%*0,85 ФОТ (от 889,00) |  |  |  |  |  |  |  | 378 |  |  |  |  |
| 45,00%*0,85 ФОТ (от 4 405,00) |  |  |  |  |  |  |  | 1685 |  |  |  |  |
| 95,00%*0,85 ФОТ (от 42 446,00) |  |  |  |  |  |  |  | 34275 |  |  |  |  |
| ИТОГО Общестроительные работы |  |  |  |  |  |  |  | 1068421 |  |  |  |  |
| ИТОГО Перевозка |  |  |  |  |  |  |  | 32597 |  |  |  |  |
| Ремонтные работы |  |  |  |  |  |  |  | 14402 | 889 | 148 | 90,60 | 2,00 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  | 14402 | 889 | 148 | 90,60 | 2,00 |
| Итого материалы |  |  |  |  |  |  |  | 13365 |  |  |  |  |
| Итого маш. и мех-мы |  |  |  |  |  |  |  | 148 |  | 148 |  |  |
| Итого ФОТ |  |  |  |  |  |  |  | 889 | 889 |  |  |  |
| Накладные расходы 74,00% ФОТ (от 889,00) |  |  |  |  |  |  |  | 658 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 50,00%*0,85 ФОТ (от 889,00) |  |  |  |  |  |  |  | 378 |  |  |  |  |
| ИТОГО Ремонтные работы |  |  |  |  |  |  |  | 15438 |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  | 1014440 | 36547 | 177097 12082 | 3658,34 | 800,31 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 65300 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 36716 |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  | 1116455 |  |  |  |  |
| Перевод в цены на 4 кв.2009 г. (1 116 457,00 х 5,35) |  |  |  |  |  |  |  | 5973045 |  |  |  |  |
| ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  | 5973045 |  |  |  |  |